可以。现在 V2 的方向已经比较清楚了：保留 GitHub V1 已经验证正确的 7 级、II=1、Δ=4 feedback 和 bit-exact 语义，但重新设计数据进入 lane 的方式、Q1 硬件表达和 FPADD；同时撤销 ACC 32-way banking，ACC 继续保持完整集中式存储。

我建议把新版正式定义成：

\[ \boxed{ \text{DEQACC V2} = \text{Flat-32 Lane} + \text{4 Physical Clusters} + \text{Hierarchical Scale Ingress} + \text{Fixed-width Q2} + \text{Full Dual-path A4} + \text{Central ACC} } \]

流水仍然：

\[ \boxed{Q0+Q1+A0+A1+A2+A3+C=7\ stages} \]

# 1. 先明确：GitHub 当前 V1 是什么

当前 GitHub 最新 V1 已经实现：

\[ 32\ lane,\quad4\times8\ group,\quad2Q+4A+1C=7 \]

并且完成了功能仿真。V1 的 deqacc_v1_group8 是真正的逻辑 group：每个 group 管 8 lane，同时持有 local key、forwarding、自己的 acc_slice_v1。

当前数据流大致是：

MXU

│

├── G0 ─ 8 lanes ─ local ACC

├── G1 ─ 8 lanes ─ local ACC

├── G2 ─ 8 lanes ─ local ACC

└── G3 ─ 8 lanes ─ local ACC

而 scale 仍然是顶层把：

Ea[2]

Eb[16]

fold

传进各 group，再由每条 dequant_lane_v1 自己算：

\[ base=E_a+E_b+fold-266 \]

。

当前 Q1 还用了 integer exponent, shift_distance 和软件式动态 for 生成 RNE；当前 FPADD 虽然已经分 FAR/CLOSE，但 CLOSE 仍然是“减法完成后再 LZD”，还不是 full dual-path。

V2 就是在这个已经功能验证通过的 V1 上继续重构。

# 2. V2 最重要的变化：删除“逻辑 group”

V2 不再有：

4 × deqacc_v1_group8

这种功能组织。

改成：

\[ \boxed{32\ 条完全平等、相互独立的算术lane} \]

逻辑结构：

MXU response

│

┌──────────────┴──────────────┐

│                             │

▼                             ▼

Scale Ingress                  Control Spine

│                             │

32 bases                         identity

│                             │

▼                             │

32 independent lanes                │

Q0→Q1→A0→A1→A2→A3                  │

│                             │

└─────────────┬───────────────┘

▼

Central ACC

│

▼

C

也就是说：

V2 中 group 不再拥有 key、ACC、forwarding、validity 或身份信息。

# 3. 但是物理上仍然保留 4×8 cluster

这一点不变，而且非常重要。

只是以后叫：

\[ \boxed{\text{Physical Cluster}} \]

而不是逻辑 group。

四个 cluster：

Cluster0 : col0~3，row0/row1 → 8 lanes

Cluster1 : col4~7，row0/row1 → 8 lanes

Cluster2 : col8~11,row0/row1 → 8 lanes

Cluster3 : col12~15,row0/row1 → 8 lanes

每个 physical cluster主要负责：

4个 Eb

2个 row_bias

8个 lane_base

8个 Psum

8条 Q/FPADD lane

它只服务：

\[ \boxed{\text{placement和routing locality}} \]

不是功能协议边界。

因此以后 Vivado 如果证明 4×8 不是最佳，还可以尝试其他 floorplan，而不需要重新改算法 RTL。

# 4. Scale Ingress 是 V2 的核心变化

MXU 每次 response 固定有：

\[ 2\times E_a \]\[ 16\times E_b \]\[ 1\times fold \]

和：

\[ 32\times Psum \]

这些 32 个 psum 全部属于同一个 Matrix issue，因此共享同一个 fold，两个 row分别共享一个 \(E_a\)。当前 MXU 接口也确实如此。

V2 的原则变成：

\[ \boxed{\text{Q lane 不再接 Ea、Eb、fold}} \]

而只接：

\[ \boxed{Psum+base} \]

以及必要的 valid/bad_scale 控制 sideband。

# 5. Base 的数学定义不变

每一个 lane：

\[ base_{r,n} = E_a[r]+E_b[n]+fold-266 \]

其中：

\[ r=0,1 \]\[ n=0,\ldots,15 \]

因此共有：

\[ 2\times16=32 \]

个 base。

# 6. 但是不做32套完全重复的三级加法

V2 使用我们最终确定的分层结构。

先定义：

\[ row\_bias_r=E_a[r]+fold-266 \]

然后：

\[ base_{r,n}=row\_bias_r+E_b[n] \]

但不是一个中央 row_bias fanout 16。

而是每个 physical cluster都局部计算两份：

\[ RB_{0,c}=E_{a0}+fold-266 \]\[ RB_{1,c}=E_{a1}+fold-266 \]

四个 cluster因此共有：

\[ 4\times2=8 \]

个很小的 row-bias calculator。

# 7. Scale routing 正式采用 1→4→16

对于 \(E_a[0]\)：

Ea0

│

┌───────────┼───────────┐

▼           ▼           ▼          ▼

C0          C1          C2         C3

│           │           │          │

RB0_0       RB0_1       RB0_2      RB0_3

│           │           │          │

×4 base     ×4 base     ×4 base    ×4 base

所以：

\[ \boxed{E_a:1\rightarrow4} \]

然后每份 local row-bias：

\[ \boxed{RB:1\rightarrow4} \]

最终：

\[ 1\rightarrow4\rightarrow16 \]

。

Ea1 同理。

# 8. fold 的 fanout也被限制

fold 不再直接进入32条 lane。

而是：

\[ fold\rightarrow4\ clusters \]

每个 cluster内部只驱两个 row-bias calculator。

也就是：

\[ \boxed{global\ fanout=4} \]

局部：

\[ fanout=2 \]

。

相比当前 V1 的 fold 进入所有 dequant lane，这会明显健康很多。

# 9. Eb 的 routing也很自然

每个：

\[ E_b[n] \]

只供两个 row：

\[ base_{0,n} \]

和：

\[ base_{1,n} \]

所以：

\[ \boxed{E_b[n]\ fanout=2} \]

而且这两个使用者都在同一个 physical cluster。

基本没有长距离广播。

# 10. 最终32个 base 全部 point-to-point

一旦得到：

\[ base_{r,n} \]

它只去：

\[ Qlane_{r,n} \]

所以：

\[ \boxed{base\ fanout=1} \]

因此 V2 的 arithmetic payload routing变成：

Psum[r][n] ───────────────→ Qlane[r][n]

Ea/Eb/fold

↓

Scale Ingress

↓

base[r][n] ───────────────→ Qlane[r][n]

不再存在任何 scale signal横跨整个32-lane阵列。

# 11. 必须防止综合器把4份 row-bias重新合并

这是实现中要特别注意的。

如果 RTL只是：

RB0 = ...

RB1 = ...

RB2 = ...

RB3 = ...

Vivado发现四者逻辑完全一样，有可能重新共享逻辑。

所以 V2 应：

cluster0

local RB0/RB1

cluster1

local RB0/RB1

...

让 row-bias计算位于 cluster-local hierarchy 中。

必要时对这几个极小的 local节点使用：

KEEP

keep_hierarchy

避免 equivalent logic merge。

但不要对整个 cluster大面积 DONT_TOUCH，否则会妨碍物理优化。

# 12. Qlane 的接口重新定义

当前 V1：

psum

Ea

Eb

fold

。

V2：

psum        signed 32b

base        signed 10b

bad_scale   1b

valid       1b

算术 payload实际上只有：

\[ \boxed{Psum+base} \]

bad_scale/valid只是必要 sideband。

身份信息仍然一个 bit都不进入 lane。

# 13. base 必须是 signed 10 bit

范围：

\[ base=E_a+E_b+fold-266 \]

近似最大范围：

\[ -298\sim275 \]

因此：

\[ \boxed{signed\ 10bit} \]

足够。

不能用8 bit，也不需要32-bit integer。

# 14. Q0 的功能因此被简化

当前 V1 Q0同时做：

abs

lead

Ea + Eb + fold - 266

。

V2 的 base已经在 ingress准备完成。

所以 Q0 只做：

Psum

↓

sign

abs

zero

lead32

并寄存：

mag

lead

sign

zero

base

bad_scale

。

这会显著减轻 Q0 的算术和 routing。

# 15. Q1 完全去掉 integer

当前 GitHub V1：

integer exponent,shift_distance;

并且 rne() 使用 integer distance。

V2 全部换成硬件明确位宽。

推荐：

| 信号 | 位宽 |
| --- | --- |
| base | signed 10b |
| lead | 5b |
| exponent=base+lead | signed 10b |
| normal_shift=lead-23 | signed 6b |
| 原始 subnormal shift | 9b足够覆盖到447 |
| 真正进入 barrel shifter 的距离 | saturate 后 6b |
| mag | 32b |
| rounded significand | 33b |

# 16. Q1 不再使用软件式动态 for-loop RNE

当前 V1：

for i=0..31

i == distance-1

i < distance-1

这种写法虽然功能正确，但综合结构不可控。

V2 改成固定：

32-bit input

↓

16 shift

↓

8

↓

4

↓

2

↓

1

即标准 barrel-shift/jam tree。

同时生成：

guard

sticky

LSB

做：

\[ inc=G\land(S\lor LSB) \]

实现 exact RNE。

# 17. 超大 subnormal shift 直接提前分类

无需构造一个支持几百位移量的大 shifter。

如果：

\[ shift\ge33 \]

32-bit magnitude已经全部移出。

所以：

shift >= 33

→ 特殊的 guard/sticky 分类

真正进入 barrel shifter：

\[ 0\sim32 \]

即可。

这会让 Q1 硬件规模和 routing都非常明确。

# 18. Q1 仍然保持 direct conversion

V2 不回到旧 D0-D3。

仍然是：

\[ Psum\times2^{base} \rightarrow FP32 \]

直接转换。

Normal：

\[ E=base+lead \]\[ S_N=lead-23 \]

Subnormal则直接根据：

\[ base+149 \]

得到最终 shift。

所以仍然只有：

\[ \boxed{Q0+Q1=2\ stages} \]

。

# 19. FPADD 从 V1 的“简化 dual-path”升级为 full dual-path

当前 GitHub V1 已经有：

FAR

CLOSE

但 CLOSE实际上还是：

subtract

↓

sum_raw

↓

lead32

↓

normalize

。

V2 不再保留这个过渡实现。

直接实现：

\[ \boxed{\text{full / aggressive dual-path FP32 adder}} \]

# 20. CLOSE path 使用 LZA

CLOSE 条件：

\[ sign_a\ne sign_b \]

且指数差很小，主要：

\[ |\Delta E|\le1 \]

最容易出现严重 cancellation。

V2：

big/small significand

│

├── exact subtract ───────────→ difference

│

└── LZA ─────────────────────→ predicted shift

│

correction

│

▼

normalize

也就是：

\[ \boxed{subtract\parallel LZA} \]

而不是：

\[ subtract\rightarrow LZD \]

。

# 21. LZA 必须是 exact-corrected

LZA可以预测差一个 bit。

V2 不接受近似。

必须：

LZA prediction

→ inspect normalized result

→ ±1 correction

最终与精确 LZD结果完全一致。

所以：

\[ \boxed{\text{性能优化，不改变FP32数值}} \]

。

# 22. FAR path 不再经过完整 normalize tree

FAR包含：

- 同号相加；

- 异号但 exponent difference 足够大。

它不会产生严重 cancellation。

因此：

### 同号

最多：

\[ carry\rightarrow right\ shift\ 1 \]

### FAR subtraction

最多非常有限的左归一化。

所以没有理由再使用 CLOSE 的 full LZA/LZD + wide-left-shifter。

FAR和CLOSE的 normalize cone真正分离。

# 23. Rounding 也一步做到 parallel / compound

当前传统路径：

normalize

↓

round increment adder

存在串行 carry chain。

V2 在 A2 同时准备：

\[ S \]

和：

\[ S+1ULP \]

然后：

\[ inc=G\land(R\lor S\lor LSB) \]

在 A3选择。

所以：

candidate0 = unrounded

candidate1 = rounded

│

RNE decision ─┴→ select

避免 normalize之后再串一个大 rounding adder。

# 24. FPADD 算法一步到位，但仍保留4级流水

这点必须区别：

算法现在做到终态，不等于马上强行压成3级。

V2 第一版仍然：

\[ \boxed{A0+A1+A2+A3} \]

。

具体建议：

| Stage | FAR | CLOSE |
| --- | --- | --- |
| A0 | decode/classify/order/exp-diff/path-select | 同左 |
| A1 | right-jam + add/sub | 0/1 align + subtract，同时 LZA |
| A2 | carry/limited normalize + parallel round candidates | LZA correction + left normalize + parallel round candidates |
| A3 | RNE candidate select + exp fix + special/bypass + pack | 同左 |

之后如果 P&R 表明 A2+A3能合并，V3/后续版本可以变成3拍 ADD。

但不再重新设计 FPADD 算法。

# 25. add_old=0 bypass语义完全保留

V2依旧不能把：

partial

通过：

\[ partial+0 \]

代替 bypass。

仍然：

add_old=0

→ A0~A3携带 bypass

→ 最终直接输出 partial

这样保持：

- signed zero；

- NaN；

- Inf；

- special；

与冻结参考一致。

# 26. ACC 方面，V2 明确撤销32-way split

这是相对于我们刚才讨论最大的回退，但我同意。

不采用：

ACC lane0

ACC lane1

...

ACC lane31

这种 striped banking。

原因是：

它虽然明显改善 DEQACC feedback routing，但会使 VPU、Result 和其他非 Matrix访问变成大量 gather/scatter，整体系统可能出现 routing 负收益。

所以 V2 继续保持当前工程的 ACC 逻辑：

\[ \boxed{FACC_A/FACC_B/OACC\text{ 作为完整集中式存储}} \]

不额外复制任何 ACC。

# 27. 这里和 GitHub V1 其实也有变化

GitHub 当前 V1 每个 group8 都实例化自己的 acc_slice_v1。

acc_slice_v1 每个 group负责4列、两 parity。

V2要取消这种 group-owned memory。

重新回到：

one ACC subsystem

FACC_A / FACC_B / OACC

│

2 × 16 FP32 old

│

▼

32 lanes

和：

32 results

│

▼

one ACC write bundle

。

也就是说：

\[ \boxed{\text{算术扁平，但ACC集中}} \]

。

# 28. ACC 与 lane 的数据接口仍然是32个 FP32

一次 Matrix issue：

ACC读出：

\[ 2rows\times16columns \]

即：

\[ 32\times FP32=1024bit \]

分别送给32个 FPADD lane。

A3产生：

\[ 32\times FP32 \]

在 C阶段作为一个完整 ACC write bundle写回。

这确实会保留一个1024-bit central path。

这是 V2 有意识接受的 trade-off：

\[ \boxed{\text{牺牲一些DEQACC局部routing，换系统级ACC访问简单}} \]

。

# 29. 但1024-bit bus仍然可以物理按4 cluster分束

“不拆 ACC”不代表布线必须是一根巨大的扁平1024-bit cone。

逻辑 ACC仍是一块，但连接可以按：

Cluster0 ← 8 FP32 = 256b

Cluster1 ← 256b

Cluster2 ← 256b

Cluster3 ← 256b

。

写回也是：

4 × 256b

→ ACC boundary

→ 1024b logical word

这只是 bus hierarchy。

不是 memory banking。

# 30. ACC identity 和地址仍然全部留在 Control Spine

lane从头到尾不需要知道：

pair_idx

nt

acc_sel

generation

head

epoch

mode

。

Control Spine负责：

ACC read address

ACC bank select

RAW key

row_valid

commit address

commit identity

算术 lane只接：

partial

old_fp32

forward select

。

# 31. Δ=4 forwarding继续保留

这部分是 GitHub V1已经仿真验证过的关键收益，不变。V1 已经验证 Δ=4/5/6/7，并且 A3/C forwarding实际命中过。

V2因为 ACC重新集中，可以把 forwarding key比较也集中化。

一次 issue 的16列共享：

acc_sel

pair_idx

nt

所以不需要32套地址比较。

Control Spine只需要判断：

current consumer

vs

A3 writer

vs

C writer

并产生例如：

use_A3_even

use_A3_odd

use_C_even

use_C_odd

。

# 32. 数据选择仍然尽量放在 lane附近

虽然 key compare集中，但不要做：

central 1024b forwarding mux

再传出去。

更合理：

Control Spine

│

└→ select bits

│

▼

Lane i:

RAM_old_i ─┐

A3_i ──────┼→ local 32b mux → FPADD

C_i ───────┘

。

这样大数据还是尽量 point-to-point。

只有2～4个 select bit需要广播。

# 33. forwarding select也用 1→4→32

例如：

use_A3_row0

不直接 fanout16。

物理上：

\[ 1\rightarrow4\ cluster\ copies \rightarrow4\ lanes \]

。

和 scale ingress遵循同一个设计哲学：

\[ \boxed{\text{小控制允许复制，大数据保持局部}} \]

。

# 34. Control Spine仍然采用中央 identity pipeline

GitHub V1已经有单独的 deqacc_v1_control，完整 metadata与 row mask单独推进。

V2继续保留这个基本思想。

但 group-local keys[0:6] 删除。

改成一个全局 key pipeline：

K0

K1

...

K6

保存最小：

valid

generation

add_old

acc_sel

addr

row_valid

完整 pair_meta_t继续单独走 Control Spine。

# 35. V2 的7级时序

仍然冻结：

| Stage | V2 内容 |
| --- | --- |
| Q0 | ingress计算32个base；lane完成 Psum abs/sign/zero/lead；发ACC read |
| Q1 | fixed-width direct dequant + exact RNE/pack；ACC old response |
| A0 | old选择、decode/classify/order、FAR/CLOSE select |
| A1 | FAR right-jam+add/sub；CLOSE 0/1 align+subtract，并行LZA |
| A2 | path-specific normalize，LZA correction，parallel round candidates |
| A3 | exact RNE select、exponent fix、special/bypass、FP32 pack |
| C | 集中 ACC write + commit |

总：

\[ \boxed{7\ cycles} \]

。

# 36. 注意：Scale Ingress 不新增 stage

这是一个重要约束。

row_bias/base 计算发生在：

MXU response register

↓

Scale Ingress

↓

Q0 base_q register

之间。

不能变成：

Ingress register

↓

Q0

从而偷偷加成8级。

所以第一次 P&R要单独观察：

\[ Ea/Eb/fold\rightarrow base_q \]

的时序。

# 37. Q0 的两个并行 cone

Q0阶段事实上有两条完全独立的逻辑：

### Psum cone

Psum

→ sign/abs

→ lead

→ Q0 register

### Scale cone

Ea/Eb/fold

→ cluster-local row_bias

→ lane_base

→ Q0 register

二者在 Q0 register后才汇合。

所以不会：

\[ base\ calculation\rightarrow abs\rightarrow lead \]

串在一条关键路径上。

这个结构是合理的。

# 38. V2 相对于 GitHub V1 的正式变化表

| 项目 | GitHub V1 | V2 |
| --- | --- | --- |
| 算术组织 | 4个逻辑 group ×8 lane | 32 flat lanes |
| 物理组织 | group同时是功能边界 | 4×8仅 physical cluster |
| scale输入 | Ea/Eb/fold进入group/lane | Ingress预计算32个base |
| Ea routing | group/lane传播 | 1→4 cluster |
| fold routing | 可进入大量lane | 仅→4 cluster |
| row bias | 无独立层 | 每cluster两份local row_bias |
| row-bias fanout | — | 1→4 lanes |
| Eb fanout | lane直接使用 | 每Eb仅局部fanout2 |
| Qlane输入 | Psum+Ea+Eb+fold | Psum+base |
| Q1控制类型 | integer | 固定bit宽 |
| Q1 shifter/RNE | 动态for/软件式描述 | barrel-jam + exact RNE |
| FPADD | 简化FAR/CLOSE | full dual-path |
| CLOSE | subtract→LZD | subtract ∥ LZA + correction |
| Rounding | normalize后串行round | parallel/compound candidates |
| FPADD级数 | 4 | 仍4，算法一次到位 |
| ACC组织 | 每group acc_slice_v1 | 恢复完整集中式ACC |
| ACC 32-way banking | 无/曾讨论 | 明确放弃 |
| RAW compare | group-local | Control Spine集中判断 |
| forwarding data mux | group-local | 32b lane-local mux |
| metadata | 中央+group key | 完全中央Control Spine |
| 总pipeline | 7 | 仍7 |
| II | 1 | 仍1 |
| 同地址最小反馈 | Δ=4 | 仍Δ=4 |
| 精度 | bit-exact | 必须保持bit-exact |

# 39. V2 不变的东西也需要冻结

GitHub V1已经通过了非常充分的功能仿真，包括 137,992 个 Dequant、137,992 个 FPADD、10,486 个 stream transaction、动态 \(M=1/2/3/7/16/31/51\)、真实 Matrix 和完整七 Job。

因此 V2 的 golden要求必须是：

\[ \boxed{\text{功能上不能比V1退步}} \]

必须保持：

\[ \text{bit-for-bit} \]

而不是“误差差不多”。

尤其保持：

RNE

subnormal

NaN

Inf

signed zero

overflow

add_old bypass

accumulation order

clear semantics

row mask

全部不变。

# 40. V2 不做的事情

V2 明确不做：

ACC 32-way striping

额外ACC副本

Fused/Kulisch accumulator

改变FP32累加顺序

改变rounding

增加隐藏pipeline

强行压6级

。

6级只在 V2 完整 post-route以后再决定。

# 41. 我建议新的 RTL 层次

V2 可以从：

DEQACC_V2

│

├── deqacc_scale_ingress_v2

│    ├── cluster0 scale

│    ├── cluster1 scale

│    ├── cluster2 scale

│    └── cluster3 scale

│

├── deqacc_control_v2

│

├── dequant_lane_v2 ×32

│

├── fp32_add_lane_v2 ×32

│

├── central ACC store

│

└── commit

而不是 GitHub V1 的：

4 × group8

├ lane

└ acc_slice

。

# 42. 最终可以把 V2 概括成四条原则

第一：

\[ \boxed{\text{scale只在入口处理一次，32个lane不再认识Ea/Eb/fold}} \]

第二：

\[ \boxed{\text{32 lane逻辑完全扁平，4×8只作为物理cluster}} \]

第三：

\[ \boxed{\text{Q2和FPADD算法直接做到硬件友好的最终版本}} \]

第四：

\[ \boxed{\text{ACC保持系统友好的完整集中式存储，不为了局部routing牺牲全局访问}} \]

所以相对于 GitHub 当前 V1，V2 的本质不是继续“微调 group8”，而是：

\[ \boxed{ \text{删除逻辑group} \rightarrow \text{scale入口局部复制} \rightarrow \text{32独立lane} \rightarrow \text{full dual-path FPADD} \rightarrow \text{central ACC} } \]

我认为这版已经可以作为下一轮真正实现和综合的 DEQACC V2 架构冻结稿。