参考你刚上传的 K/V 数据链说明，并重新对照当前 GitHub 第六轮 RTL 后，X 和 K/V 的接收问题现在可以把架构方案确定下来。关键结论是：

不改 GCore 已有 XBC/KVB 物理接口，也不改现在已经验证好的 dea8_matrix_engine。在 PCore Top 外围增加 XBC Adapter/XFIFO 和 KVB Adapter/KVFIFO，把 GCore 格式转换成 PCore 内部统一的 128-bit MXINT8 数据流。

特别是 V 的接收问题现在已经能解决：K 与 V 的 128-bit KVB Payload 含义不同，但进入 Matrix Engine 后都可以统一表达成 B[k=0..15,n] + E_stat[n] 的“列流”。

## 1. X 的接收现在可以确定

上传内容明确了真正进入 PCore Projection 的不是 BF16 RESID，而是 GCore 完成 RMSNorm 和 MXINT8 量化后的 XHAT[51,1024] + E_a[51,64]；XHAT 通过 XBC 广播，每个 XBC Beat 是 256-bit 数据 + 两个 E8M0 Scale，即两个相邻的 16-element MX block。PCore 入口原设计还有 XFIFO，用来解耦 GCore 广播与本核消费。

因此最终接法固定为：

GCore XHAT / E_a

│

│ XBC

│ 256b Data + 16b Scale

▼

┌─────────────────┐

│  XBC Adapter    │

│  + XFIFO        │

└────────┬────────┘

│ split

├── 128b + E_a0

└── 128b + E_a1

▼

Projection Sequencer

▼

MXU A-side

外部接口继续使用旧规范，不改：

xbc_valid / xbc_ready

xbc_q[255:0]

xbc_e[15:0]

xbc_row[5:0]

xbc_blk[5:0]

xbc_lane_mask[31:0]

xbc_last

xbc_epoch[3:0]

旧全局文档对这些字段的定义本来就是这个格式。

PCore 内部 Adapter 将一个 Beat 拆成两个事务：

slot0:

data  = xbc_q[127:0]

scale = xbc_e[7:0]

kblk  = xbc_blk

slot1:

data  = xbc_q[255:128]

scale = xbc_e[15:8]

kblk  = xbc_blk + 1

并携带相同的 row/epoch，lane_mask[15:0] 和 [31:16] 分别对应两个子块。这样后面的 Projection Sequencer 永远只看到：

128b INT8 + 8b E_stream + row + kblk

和现在 MXU 的 A-side 粒度完全一致。

XFIFO 建议仍保存 原始256-bit XBC Beat，出 FIFO 时再拆成两个128-bit事务，而不是要求GCore改成128bit。这也符合原方案“XBC 256bit、PCore内部 activation 128bit”的带宽关系。

# 2. K 的接收已经可以直接映射到现有 Matrix Engine

Attention 的55个物理KV Block已经由GCore统一管理，PCore不关心某个Block来自 Prefix Window 还是 Suffix KV，只看：

blk_id = 0 ... 54

上传资料明确给出 816 prefix + 51 suffix = 867 valid key，物理补齐到 880 = 55×16；Block 0～50来自Prefix，51～54来自Suffix。

KVB接口保持旧方案：

kvb_q[127:0]        16 × INT8

kvb_e[7:0]          E8M0

kvb_kind            K / V

kvb_blk_id          0..54

kvb_key_lane        0..15

kvb_feat_blk        0..15

kvb_valid_mask[15:0]

kvb_last

kvb_epoch

这也是旧全局文档正式定义的接口。

对 K 来说非常简单。对于某个 QK Block：

Q[51,256] × K_b^T[256,16]

第 kt 个小矩阵为：

Q[:, 16kt : 16kt+16]

×

K_b^T[16kt : 16kt+16, :]

B矩阵尺寸就是：

B[16 feature, 16 key]

所以KVB每个K条目：

kvb_feat_blk = kt

kvb_key_lane = n

kvb_q

=

K[key=n][feature=16kt : 16kt+15]

kvb_e

=

对应这个K MX block的 E_k

它本质上正好就是：

B[k=0..15, n]

+

E_stat[n]

因此可以直接：

KVB(K)

↓

KVFIFO

↓

KVB Adapter

↓

现有 normalized B-column stream

↓

dea8_tile_columns

↓ transpose

Stationary Loader

↓

MXU

K路径不需要新做数学转置单元。 当前 dea8_tile_columns 已经负责把16个Column Entry重新组织成Stationary Loader需要的16行。

# 3. 最重要：V 的接收问题现在也可以解决

之前GitHub第六轮故意没有冻结 V 的 KVB Packing，是正确的，因为如果错误地认为：

一个 V KVB entry

=

同一个key的16个feature

+

一个scale

就会出错。

你上传的资料现在把这个问题说明白了：

K沿head_dim量化，而V沿seq/key维量化。

V量化前必须先缓存 [16 token,32 channel] FP32，然后对每个channel沿16个连续token求max、生成 E_v。

因此对于一个物理KV Block b，一个真正的V MX block应该是：

V[16个key, 某一个feature]

即：

kvb_q =

{

V[b*16+0,  c],

V[b*16+1,  c],

...

V[b*16+15, c]

}

kvb_e =

E_v[b,c]

这正好对应 PV：

P_b[51,16] × V_b[16,256]

里的一个B矩阵列。

因此PV的第 nt 个Tile：

B =

V_b[:, 16nt : 16nt+15]

shape = [16 key,16 feature]

KVB连续送16条：

entry0  = V[16 keys, feature 16nt+0]  + E_v[16nt+0]

entry1  = V[16 keys, feature 16nt+1]  + E_v[16nt+1]

...

entry15 = V[16 keys, feature 16nt+15] + E_v[16nt+15]

于是每条同样满足：

B[k=0..15,n]

+

E_stat[n]

也就是说：

K：

128b = 一个key的16个feature

↓

是 K^T Tile 的一列

V：

128b = 一个feature的16个key

↓

是 V Tile 的一列

两者物理含义不同，但进入你现有 Matrix Engine 以后格式完全统一。

这就是现在最重要的结论。

# 4. 因此当前 dea8_matrix_engine 不需要为了K/V再改

目前它接受：

b_valid

b_ready

b_data[127:0]

b_scale[7:0]

并规定内部含义：

第n条 =

B[k=0..15,n]

+

E_stat[n]

这其实已经设计对了。

之后只需让：

KVB Adapter

保证输出顺序：

Tile0 column0..15

Tile1 column0..15

...

Tile15 column0..15

每个 Matrix Job 总共：

16 tiles × 16 columns

=

256 KVB entries

而当前 Matrix Engine 本来就定义：

ENTRIES_PER_JOB = HEAD_TILES × TILE

= 16 × 16

= 256

所以两边甚至数量上已经完全对齐。

# 5. 对旧 kvb_key_lane 字段的处理

这里我建议不修改GCore接口定义。

K时：

kvb_key_lane

正常表示块内 key 0～15。

V时不要让 PCore 的正确性依赖“key_lane一定代表Payload中的哪一个key”，因为V的128bit Payload本身已经包含16个key。

PCore Adapter内部对V使用：

v_column_counter = 0..15

按描述符固定的KVB发送顺序确定当前PV Tile的第几个输出feature column；kvb_feat_blk确定 nt。

也就是：

V：

tile   = kvb_feat_blk

column = 本地接收计数 0..15

这样不需要修改旧GCore物理总线，也不需要增加新字段。

旧文档本来也规定KVB的“块、特征、先K后V”的顺序由描述符固定，KVFIFO只是突发弹性而不是重新排序器。

因此这里可以由PCore的Adapter完成协议解释。

# 6. valid_mask 还必须接进 Attention Mask

这个不能漏。

KVB的：

kvb_valid_mask[15:0]

表示当前16个物理key哪些有效。旧接口已经明确给出了这个字段。

它不应该只是 KVB Adapter 收到以后丢掉。

PCore应该保存当前 Block Mask，例如逻辑上：

KV_MASK[0:54][15:0]

或者至少在当前/下一Block Context中保留两份。

QK完成进入：

VPU_QK_POST

时：

FACC Score

+

KV valid_mask

→ Mask

→ RowMax

→ SBUF

尤其是：

Block54 =

suffix token48~50

+

13 padding

后13列必须永久Mask掉。

所以这次解决KVB问题以后，还应该同步补一条：

KVB Adapter不仅给Matrix Engine产生B Column Stream，同时把对应 valid_mask 交给Attention Block Context，供QK_POST使用。

# 7. 与832拍方案的关系也明确了

接收 K/V 和 Bank Load 必须区分。

现在应该理解成：

GCore KVB

↓

KVFIFO

↓

KVB Adapter / transport staging

↓

dea8_tile_columns

↓

Stationary Bank Load

↓

Compute

其中：

允许提前的：

KVB → KVFIFO

KVB Adapter → transport staging

不允许跨Block提前的：

下一Block → W_BANK_A/B

所以你冻结的方案仍然保持：

每个QK/PV Block：

16拍 Tile0 Bank Load

+

816拍 Matrix Compute

=

832拍

在当前Block Tile15 Compute期间，可以把下一Block K/V先收到KVFIFO或Transport Buffer里，但不能提前装入Stationary Bank。

这样既保住832拍定义，又不会要求GCore正好在Block开始那一拍才发送K/V。

# 8. 当前进度更新

结合上传资料以后，现在可以把“接收X与K/V”的状态更新成下面这样：

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| X的数据来源/格式 | ✅ 已确定：GCore XHAT/E_a → XBC |
| XBC外部接口 | ✅ 沿用旧规范，不修改 |
| XBC 256b→MXU 128b转换方案 | ✅ 已确定：XBC Adapter + XFIFO + 2-way split |
| XBC Adapter RTL | ❌ 尚未实现 |
| K的KVB格式 | ✅ 已确定 |
| K → Matrix B-column映射 | ✅ 可直接映射现有内部列流 |
| V量化方向 | ✅ 已确定：沿16个key/seq |
| V的128b Payload含义 | ✅ 已确定：同一feature的16个key |
| V → Matrix B-column映射 | ✅ 已解决，与现有列流完全匹配 |
| b_data/b_scale内部接口 | ✅ 无需修改 |
| dea8_tile_columns | ✅ 无需修改 |
| dea8_stationary_loader | ✅ 无需修改 |
| KVB Adapter / KVFIFO RTL | ❌ 尚未正式实现 |
| KVB valid_mask → QK Mask | ❌ 尚未接 |
| GCore Stub | ✅ 已有，但V当前仍有实验保护 |
| Matrix QK/PV Engine | ✅ 已完成 |
| 55 QK + 55 PV调度 | ✅ 已完成 |
| 完整PCore Top | ❌ 尚未完成 |

所以相较于上一轮，“V 的 KVB 数据到底怎么给 Matrix Engine”这个最大不确定点，现在根据上传内容已经解决了。

下一步 RTL 不应该再改 Matrix Engine，而是新增两个前端：

dea8_xbc_adapter.sv

dea8_kvb_adapter.sv

然后形成：

┌─ XBC Adapter/XFIFO ─→ Projection A-side

GCore ───────────┤

└─ KVB Adapter/KVFIFO ─→ Matrix Engine B-side

│

tile_columns

│

Stationary Loader

│

MXU

也就是说，现在第六轮剩下的工作已经进一步收敛成了**“把已经确定的外部GCore协议接到已经完成的内部计算主链”**，而不是继续解决Attention矩阵本身。