## GCore XBC / KVB 接收接口与 PCore 前端适配冻结

### 1. 总体原则

GCore 外部 XBC/KVB 协议保持原全局设计，不因当前 PCore 内部 MXU/Attention 优化而修改。PCore 在 Top 入口增加 `XBC Adapter + XFIFO` 和 `KVB Adapter + KVFIFO`，负责把 GCore 传输格式转换为当前 PCore 内部统一的 128-bit MXINT8 数据流。现有 `dea8_matrix_engine`、`dea8_tile_columns`、`dea8_stationary_loader`、MXU 和 DEQACC 不因 X/K/V 接入再次修改。

总体数据链为：

`GCore XHAT/E_a -> XBC -> XFIFO/XBC Adapter -> Projection`

`GCore KV-Memory -> KVB -> KVFIFO/KVB Adapter -> Matrix Engine -> tile_columns -> Stationary Loader -> MXU`

其中 XBC 主要服务 Q/K/V、Gate、Up 等 Projection；KVB 仅服务 Attention 中的 QK 和 PV。

### 2. XBC：XHAT 接收

Projection 输入 X 不是 BF16 RESID，而是 GCore 已完成 RMSNorm 和 MXINT8-B16 量化后的 `XHAT[51,1024]` 与 `E_a[51,64]`。GCore 通过 XBC 广播到 8 个 PCore，每个 XBC Beat 携带 256 bit INT8 数据，即两个相邻的 16-element MX block，以及两个对应的 E8M0 Scale。

外部接口保持：`xbc_valid/ready`、`xbc_q[255:0]`、`xbc_e[15:0]`、`xbc_row[5:0]`、`xbc_blk[5:0]`、`xbc_lane_mask[31:0]`、`xbc_last`、`xbc_epoch[3:0]`。

PCore 内部 XFIFO 先按原始 256-bit Beat 缓存，XBC Adapter 在消费时将其拆成两个 128-bit 子块，并分别携带对应的 8-bit E8M0 Scale、row、D-block、lane mask 和 epoch。这样 Projection Sequencer 和当前 MXU A-side 始终只看到统一的 `128-bit INT8 + 8-bit E_stream` 输入，不要求 GCore 将 XBC 改成 128 bit。

### 3. KVB：Attention K/V 接收

Attention 中 K/V 为 8 个 Query Head 共享，存放在 GCore KV-Memory，通过 KVB 广播到各 PCore。逻辑有效 KV 长度为 `816 prefix + 51 suffix = 867`，物理按 16 key 对齐为 `55 × 16 = 880`，PCore 仅使用 `blk_id=0..54`，无需区分当前 Block 来自 prefix window 还是 suffix KV。

KVB 外部接口保持：`kvb_valid/ready`、`kvb_q[127:0]`、`kvb_e[7:0]`、`kvb_kind`、`kvb_blk_id[5:0]`、`kvb_key_lane[3:0]`、`kvb_feat_blk[3:0]`、`kvb_valid_mask[15:0]`、`kvb_last`、`kvb_epoch[3:0]`。其中 `kvb_kind=0` 表示 K，`kvb_kind=1` 表示 V。

KVB 入口增加 KVFIFO，用于吸收 GCore 广播突发和 PCore Matrix Engine 消费之间的速率差。KVFIFO 只作为传输弹性缓存，不改变描述符规定的 Block、Feature、K/V 顺序，也不是 KV cache 的永久副本。

### 4. K 的 KVB 映射

QK 计算为：

`Q[51,256] × K_b^T[256,16] -> S_b[51,16]`

一个 KV Block 含 16 个 key，QK 沿 head_dim 切成 16 个 `[51,16] × [16,16]` Tile。K 本身沿 head_dim 方向采用 MXINT8-B16 量化，因此一个 KVB K 条目表示“一个 key 的 16 个连续 feature”：

`kvb_q = K[key_lane][16*feat_blk : 16*feat_blk+15]`

`kvb_e = 该 key、该 feat_blk 对应的 E_k`

对某个 `feat_blk=kt`，连续接收 16 个 `key_lane=0..15` 后，正好构成当前 QK Tile 的 16 列。KVB Adapter 将其规范化为内部列流：

`entry n = B[k=0..15,n] + E_stat[n]`

然后交给现有 `dea8_tile_columns` 完成列到 Stationary Loader 行格式的转置。因此 K 接收不需要新增数学转置模块，也不需要修改 Matrix Engine。

### 5. V 的 KVB 映射

V 与 K 的关键区别是量化方向不同。K 沿 head_dim 量化，而 V 为了直接匹配 `P[51,16] × V[16,256]` 的 16 项归约，沿 key/sequence 方向量化。一个 V MX block 对应“同一个 feature 的 16 个连续 key”：

`V[b*16 : b*16+15, feature]`

因此一个 KVB V 条目的 128 bit 数据表示同一 feature 在当前 16-key Block 中的 16 个 INT8 值，`kvb_e` 为这一列 16 个 key 共用的 `E_v`。

PV 计算为：

`P_b[51,16] × V_b[16,256] -> O_b[51,256]`

沿 N 维切成 16 个 `[51,16] × [16,16]` Tile。对于第 `nt` 个 Tile，需要 16 个输出 feature column：

`entry0  = V[16 keys, feature 16*nt+0]  + E_v[16*nt+0]`

`...`

`entry15 = V[16 keys, feature 16*nt+15] + E_v[16*nt+15]`

因此 V 虽然和 K 的 KVB Payload 物理含义不同，但进入 PCore 后同样可以被规范化为：

`entry n = B[k=0..15,n] + E_stat[n]`

这与当前 `dea8_matrix_engine` 的 `b_valid/b_ready/b_data[127:0]/b_scale[7:0]` 接口完全一致，所以现有 QK/PV Matrix Engine 不需要修改。

### 6. KVB Adapter 输出规则

`dea8_kvb_adapter` 的职责是检查并转换 GCore KVB 事务，不参与矩阵计算。每个 Matrix Job 共需要 `16 Tile × 16 Column = 256` 个内部 B Entry，并按：

`Tile0 column0..15 -> Tile1 column0..15 -> ... -> Tile15 column0..15`

的顺序送入现有 Matrix Engine。

K 模式根据 `blk_id + feat_blk + key_lane` 组织一个 QK Tile；V 模式根据 `blk_id + feat_blk` 以及描述符规定的 V 条目顺序组织一个 PV Tile。Adapter 必须校验 `kind/block/epoch/last` 与当前 Matrix Job Context 一致，不能允许不同 Job 的 K/V 数据混入同一 Tile。

### 7. valid_mask

`kvb_valid_mask[15:0]` 不能在 KVB Adapter 中丢弃。它描述当前物理 KV Block 的 16 个 key 中哪些有效，必须保存到当前 Attention Block Context，并在对应 QK Block 完成后交给 `VPU_QK_POST` 做 Score Mask。

尤其 `blk_id=54` 只包含 suffix token 48～50，剩余 13 个物理 key 为 padding，这些 Lane 必须在 RowMax、EXP、l 更新和 PV 前永久屏蔽。Mask 属于 Attention Block Context，不进入逐事务 58-bit MXU Tag。

### 8. 与 832-cycle Matrix Block 的关系

KVB/XBC 的“传输缓存”和 MXU 的“Stationary Bank”必须区分。允许 GCore 提前把下一 Block 的 K/V 送入 KVFIFO 或 KVB Transport Staging，但按照当前冻结的保守 Block 边界方案，不允许在当前 Block Tile15 Compute 时提前把下一 Block Tile0 装入 W_BANK_A/B。

因此每个 QK/PV Matrix Block 的矩阵资源占用仍固定为：

`16-cycle Tile0 Bank Load + 16 × 51-cycle Compute = 832 cycles`

Block 内 Tile1～Tile15 的 Load 由前一个 Tile 的 Compute 隐藏；下一 Block 的数据可以提前进入 KVFIFO/Transport Buffer，但不能跨 Block 提前进入 Stationary Bank。

832 cycles 表示 Bank Load + Matrix Compute 的预算，不表示从 GCore 第一个 KVB Beat 到 `job_done` 的完整端到端接口延迟。

### 9. 当前 RTL 进度

目前已完成：共享 `dea8_stationary_loader`、QK/PV 共用 `dea8_matrix_engine`、QK/PV Matrix Sequencer、FACC_A/B/OACC Accumulator Fabric、SBUF/PBUF Ping-Pong、done-driven Attention Scheduler、55 个 QK + 55 个 PV Matrix Job 主链、m/aa/l/alpha/recip_l 状态、alpha 双代保护、SFU->VPU P Result Link，以及 GCore/VPU/SFU/HBM 四个仿真 Stub。

X/K/V 接入方面，XBC 和 KVB 的外部协议、XBC 256b→128b 拆分方式、K 的 KVB→QK Tile 映射、V 沿 16-key 方向量化后的 KVB→PV Tile 映射均已确定；当前内部 `b_data/b_scale` 列流接口、`dea8_tile_columns`、Stationary Loader 和 Matrix Engine 无需再修改。

尚需实现的是正式 `dea8_xbc_adapter + XFIFO`、`dea8_kvb_adapter + KVFIFO`、`kvb_valid_mask` 到 QK Mask Context 的连接，以及这些前端与完整 PCore Top 的系统级集成。GCore Stub 当前只用于协议/传输仿真，正式 XBC/KVB Adapter 接入前不能把 Stub 行为视为最终系统实现。

### 10. Frontend RTL 实现前的补充冻结约束

为避免正式接入 GCore 后重新修改 Matrix Engine、Stationary Loader 或 Attention Controller，XBC/KVB Frontend 进一步冻结以下实现约束。

**1）KVFIFO 必须保存完整 KVB Transaction。** KVFIFO 不能只缓存 `kvb_q + kvb_e`，而应在逻辑上将一个 KVB Beat 的数据与全部协议 Metadata 作为不可拆分事务保存，即至少包含 `q[127:0]、e[7:0]、kind、blk_id[5:0]、key_lane[3:0]、feat_blk[3:0]、valid_mask[15:0]、last、epoch[3:0]`，总逻辑宽度为 172 bit。物理实现允许 Data FIFO 和 Metadata FIFO 分开，但二者必须严格同拍入队、同拍出队，禁止失配。这样下一 Block 的 K/V 才能提前进入 KVFIFO，并在真正出 FIFO 给 Matrix Engine 时继续检查 kind、block、epoch、tile 顺序、mask 和 last。旧 GCore KVB 本身已经定义这些字段，因此 Frontend 不新增外部 Metadata。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

**2）V 的接收顺序固定，但不能只依赖本地 Counter 推断协议。** V 沿 key/sequence 方向量化，一个 128-bit V Entry 表示“同一 feature 在当前 16 个 key 上的 16 个 INT8 值”。对于同一 `blk_id + feat_blk`，连续 16 个 V Entry 必须按照当前 PV Tile 的 feature offset `0..15` 顺序出现；允许 `valid/ready` 造成空拍，但禁止 reorder。KVB Adapter 内部维护 `local_column_counter=0..15`，该 Counter 只在 `kvb_valid && kvb_ready` 握手时递增，同时必须使用外部 KVB Metadata 对当前 Entry 做顺序检查，不能完全忽略外部字段、仅凭 Counter 猜测当前 Column。若 GCore 最终确认 V 模式下 `kvb_key_lane` 复用为当前 Tile 的 feature offset，则应直接断言 `kvb_key_lane == local_column_counter`；若其编码另有旧协议定义，则仅在 Adapter 内转换，不修改 GCore 物理总线。V 沿 16-key 方向量化的原因是其 MX block 需要直接匹配 `P[51,16] × V[16,256]` 的 16 项归约。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

**3）同一 KV Block 的 K/V `valid_mask` 必须完全一致。** `kvb_valid_mask` 描述物理 16-key Block 中哪些 key 有效，因此它属于 KV Block Context，而不是 K 或 V 独立的数据属性。对同一 `epoch + blk_id`，该 Block 的所有 K Entry 和 V Entry 都必须携带相同 `valid_mask`。第一次接收该 Block 时可以锁存为 `KV_MASK[blk_id]` 并记录对应 epoch，后续所有 Entry 均断言与已锁存值一致；K 与 V 之间也必须一致。该 Mask 在 QK 完成后提供给 `VPU_QK_POST`，用于 Score Mask、RowMax 和后续 Softmax。特别是 `blk_id=54` 中只有 suffix token 48～50 有效，其余 13 个 padding key 必须永久屏蔽。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

**4）正式 PCore Top 不引入新的 `kv_request_valid` GCore 协议。** 当前 `dea8_gcore_stub` 中的 `kv_request_valid/ready + matrix_job_t kv_request` 仅用于仿真模型判断何时产生 K 或 V 数据，并不属于旧 GCore KVB 物理接口，正式 Top 不得将它暴露为新的跨核协议。PCore Top 与 GCore 的正式数据边界仍只有既有 XBC/KVB/CNET；PCore 内部 `matrix_job_t` 只属于 Matrix/Attention Job Context，用于本地调度和协议校验，不能替代 GCore 的旧 VOP、CCU 或 KVB wire encoding。当前 `dea8_job_pkg` 也明确将这些 Job 类型定义为 PCore-side contract，而不是外部 GCore 协议。

**5）XBC Adapter/KVB Adapter 只负责协议与传输转换，不拥有计算状态。** `dea8_kvb_adapter` 负责 KVB Transaction 接收、KVFIFO、Metadata/Context 检查、K/V Layout 解释、`valid_mask` 提取以及输出统一的 `b_valid/b_ready/b_data[127:0]/b_scale[7:0]` 列流；它不维护 `BANK_NULL/LOAD/READY/ACTIVE`，不选择 active bank，也不控制 Bank 切换。Stationary Bank 的唯一 Owner 继续是现有 `dea8_stationary_loader`，其职责与 HBM/KVB 来源无关。 同理，`dea8_xbc_adapter` 只负责 XFIFO、256-bit Beat 缓存、256→2×128 bit 拆分、Scale/Metadata 配对及 ready/valid，不直接管理 MXU Pipeline、Tag/Dest Pipeline 或 Projection Job 状态。

**6）KVB Adapter 增加 PCore 内部 Expected Matrix Context，但该 Context 不属于 GCore 接口。** 为了在允许跨 Block 预取的同时保证实际消费顺序正确，KVB Adapter 应从 Attention/Matrix 控制侧获得一个内部期望上下文，至少包含 `expect_valid、expect_op(QK/PV)、expect_blk_id、expect_epoch`。KVB Transaction 入 FIFO 时只按自身 Metadata 完整保存，不要求当前 Matrix Job 已经开始；Transaction 真正从 KVFIFO 出队并送给 Matrix Engine 时，再检查：QK 只能消费 `kind=K`，PV 只能消费 `kind=V`，`blk_id/epoch` 必须与当前 expected context 一致，Tile/Column 顺序和 `last` 位置必须正确。该 Expected Context 只存在于 PCore 内部，用于协议检查，不能通过正式 Top 反向暴露给 GCore。

### 11. Frontend 职责边界

正式数据流固定为：

`GCore KVB -> 完整 Transaction KVFIFO -> KVB Adapter -> normalized B-column stream -> dea8_matrix_engine -> dea8_tile_columns -> dea8_stationary_loader -> MXU`

其中 KVB Adapter 的输出契约继续保持：

`entry n = B[k=0..15,n] + E_stat[n]`

因此 K 与 V 在 GCore KVB 中虽然具有不同的 Payload 语义，但进入 Matrix Engine 后统一为同一 B-column 形式：QK 中一个 Entry 是“一个 key 的 16 个 feature”，PV 中一个 Entry 是“一个 feature 的 16 个 key”。现有 `dea8_matrix_engine`、`dea8_tile_columns` 和 `dea8_stationary_loader` 均保持冻结，不再因外部 KVB 接入修改。

XBC 数据流固定为：

`GCore XBC -> 256-bit XFIFO -> XBC Adapter -> 2 × (128-bit Data + 8-bit Scale + Metadata) -> Projection Frontend`

XBC/KVB Frontend 均不得成为 Bank、Matrix Job 或 MXU Pipeline 的第二 Owner。

### 12. R6 剩余工作优先级

随着 V 的量化方向、Payload 含义以及 K/V 到内部 B-column 的映射已经确定，R6 当前不再存在“先解决 V 如何进入 Matrix Engine”的架构问题。Matrix Engine 可以继续冻结，剩余工作正式转入 GCore→PCore Frontend RTL 集成。

推荐实现顺序为：

1. `dea8_kvb_adapter + KVFIFO`：保存完整 KVB Transaction，完成 K/V 到内部 B-column 的转换；

2. K/V Protocol Assertions：检查 kind、block、epoch、tile/column 顺序、last 和 FIFO Context；

3. `KV_MASK Context`：锁存并校验同一 Block 的 K/V `valid_mask`，连接 `VPU_QK_POST`；

4. 将正式 KVB Frontend 接入现有 `dea8_attention_core / dea8_matrix_engine`，形成真实 GCore KVB → QK/PV 闭环；

5. `dea8_xbc_adapter + XFIFO`：完成 256-bit XBC Beat 缓存和 2×128-bit MXINT8 拆分；

6. Projection Frontend：将 XBC Activation 与 HBM/WFIFO 私有 Weight 接入 Q/K/V、Gate/Up 等 Projection；

7. 最后统一组装 `dea8_pcore_top`，接入正式 XBC/KVB/CNET/HBM 边界。

当前优先实现 KVB Frontend，而不是 XBC Frontend。原因是 KVB Adapter 后端已经存在并完成位精确验证的 QK/PV Matrix Engine、MXU、DEQACC、Accumulator Fabric 和 Attention Scheduler，接入后可以立即形成新的端到端 RTL 回归；XBC 后端的通用 Projection Sequencer 尚未完整收敛，因此优先级稍后。