记住：

矩阵运算A[m,k]×B[k,n]

目前的矩阵运算均可切成A［51，16］×B［16，16］

MXU约束：权重驻留，激活广播；

量化的原则是真实矩阵的K维进行量化（FlashATTENTION ppt scale那一页有例子）

W_Loader从HBM取权重时先取8beat(每beat256bit)数据（16行权重），再取此Tile的16个scale(16个一起取的,1beat一半的位置scale，另一半无效）。

WFIFO与QoZ_BUF均分开存放数据与scale；

WFIFO_date是128bit×512，WFIFO_scale是128bit×32，

K/V做B矩阵参与矩阵运算与权重做B矩阵操作一致

QOZ_BUF存QOZ的数据，是[51,512]的int8存储，E_QOZ存QOZ的scale，是[51,32]的int8，这里地址要对应好，数据与scale传输到MXU是同步到，16个int8进入Q_ACT_REG时，对应的一个int8E_STREAM进入E_stream_REG(1个int8)

tag与scale不进入PE；

scale与数据均同时取出，加载权重时，数据16拍进入PE，scale 第一拍进入E_STAT_BANK_A/B

保证第一个tile的权重数据加载进PE后，立刻进行激活与权重的乘法运算。要求首TILE加载第十六拍权重到PE时，激活数据同步加载到Q-Act-reg，scale加载到E_stream_reg，这条只针对首TILE

激活数据进行乘法，四级加法树，第四级结果直接写入Psum\_out\_reg,此时旁带流水刚好到pipe[5]，之后一同写入DEQACC；

每个PE内部有权重双缓冲（两个int8寄存器），一个选择器，由切换W-Bank的信号控制，一个乘法器，一个int16的寄存器存储乘法结果

Q-Act-reg里的16个int8数据在计算过程中，每拍拍都要广播16份，参与256个PE的计算

DEQACC共5级L0-L4，L0确定正负号，绝对值等L1负责初步转化为FP32   L2完成加上scale的反量化，L3加法器归约/OACC+PV,L4写回

attention的流程：1.QK（b)与PV(b)交替计算，1次block的矩阵运算放在一起，是[51,256]×[256,16](QK)或[51,16]×[16，256](PV)，总共55次PVBlock运算与55次QKBlock运算；每次矩阵运算时都切成[51,16]×[16,16]，每block矩阵运算加载采用双缓冲，中间加载时间隐藏，但开头16拍的加载不能隐藏，现在有两种方案，一个是每次block都不隐藏开头（每block切的16个tile，计算最后一个tile时不加载下一个block的B矩阵（K/V），这样稳态时一次block用时816+16，多出的16拍可以保证816拍的OACC那里留点余量；还有个方案就是最后tile计算时加载下一个block的B矩阵，这样可以把矩阵运算利用到极致，稳态单次block用时816，只有第一个QK(0)这个block的用时要加上16个加载时间，该方案OACC的利用率是100%,很极限。现在确定采用方案一，每block花费816＋16

2.QK（b+1)这个矩阵运算要沿K维切，单次Block的总结果写入的是FACC，完全写完后开始读到SBUF，这里在进入SBUF之前是先进入VPU加Mask，同时求当前Block行最大值，与旧的总行最大值比较，更新行最大值（这里准备加上一个寄存器取保存行最大值更新前后的差值（是个负数），是一个一维寄存器，大小是51，暂定用aa表示这个差值），最大值用m表示，存一代，一个51个数据的一维寄存器。完成这部分操作后写入SBUF（VPU16个Lane），这部分冲刷完成，理论上16Lane下处理、读取几十拍就行。

3.写入SBUF后，SFU开始调用aa去算α= exp(aa),α存两代，QK时旧的α去×OACC，PV阶段计算新的α。SFU采用双通道，一共51个α要算，用26拍，算完后SFU读取SBUF的S与新的行最大值m去算P = exp(S-m)，要算51×16=816个P，要408拍，这个结果送到VPU里去求当前BlockP的行和（FP32），同时去更新总行和l，然后再进行量化操作，VPU16Lane，这些在VPU里可以流水并行，理论上几十拍就能完成。（注意：2和3的一些列操作是在QK（b+1)结束后进行的，对应的Block是b+1，而此时矩阵运算那边QK（b+1）结束后算PV（b），所以P没有冲突（采用ping-pong双缓冲））

4.第二步与第三步里的流程整体上是串行执行的，一共要花四百多拍，这部分是隐藏在PV这个矩阵运算里的（每次Block要八百多拍），完全够隐藏，这部分串行会富裕不少拍，可以加些开始，结束的控制信号的拍

5.PV(54）完成后进行A_FIN，SFU花费26拍读取l并计算1/l，完成后VPU花费816拍读取1/l和OACC的结果去算A_FIN=OACC×(1/l)，这是FP32间的乘法。

1. MXU 基本结构

矩阵运算统一表示为：

A[m,k] × B[k,n]

当前主要矩阵运算均可以继续切分为：

A[51,16] × B[16,16]

作为 16×16 MXU 的基本计算 Tile。

MXU 当前冻结为：

MXU阵列          16×16

PE数量           256

A输入            signed INT8

B输入            signed INT8

单PE乘法结果      signed INT16

Psum             signed INT32

数据流            Weight Stationary

A侧输入方式        Q_ACT_REG锁存后广播

归约              四级加法树

最终结果           L4结果直接写入Psum_out_REG

每个 PE 内包含：

W_BANK_A中的1个INT8 Weight寄存器

W_BANK_B中的1个INT8 Weight寄存器

active_bank选择器

1个signed INT8×INT8乘法器

1个signed INT16 Product Reg

tag、E_stream、E_stat 不进入 PE。

Q_ACT_REG 保存一组：

16 × INT8 = 128 bit

A侧激活。计算时，Q_ACT_REG 中的16个INT8数据分别广播到对应的PE阵列路径，参与256个PE的并行乘法。

MXINT8-B16的量化原则保持不变：Scale必须沿真实矩阵的K维进行分组。

K/V在Attention中作为B矩阵参与QK/PV时，其进入WFIFO、进入Weight Bank以及Scale Bank的加载规则与普通Weight完全一致。最新README已明确Weight Stationary和按真实K维量化的原则。

2. W_Loader统一定义

从本版本开始，原来的：

Weight_Loader

Weight_Loaader

统一命名为：

W_Loader

W_Loader统一负责B矩阵Tile的完整加载过程：

HBM

↓

W_Loader

↓

WFIFO_DATA / WFIFO_SCALE

↓

W_Loader

↓

W_BANK_A/B + E_STAT_BANK_A/B

↓

MXU

W_Loader内部逻辑上可以划分为：

HBM Fetch

Bank Load

两部分，两部分可以流水并行，但对外仍视为同一个W_Loader模块。

3. Weight Tile与HBM传输

一个16×16 B Tile包含：

256 × INT8 Data

16  × INT8/E8M0 Scale

即：

Data     = 256 Byte

Scale    = 16 Byte

Tile总计 = 272 Byte

HBM接口宽度为：

256 bit / beat

一个Tile固定从HBM取9个有效beat：

Beat 0~7：

256个INT8 Data

共8×256bit = 256 Byte

Beat 8：

该Tile对应的16个INT8/E8M0 Scale

有效Scale数据共128bit

因此HBM侧传输顺序严格冻结为：

先完整传输Data

再传Scale

即：

8个Data beat

+

1个Scale beat

=

9 beat / Tile

前8个256-bit Data beat，每个拆成两个128-bit entry，因此一个Tile向：

WFIFO_DATA

写入：

16 × 128-bit entry

第9个beat中的16个Scale组成一个128-bit Scale word，向：

WFIFO_SCALE

写入：

1 × 128-bit entry

WFIFO固定为：

WFIFO_DATA  = 128 bit × 512

WFIFO_SCALE = 128 bit × 32

一个Tile在两个FIFO中的严格对应关系为：

WFIFO_DATA  ：16个entry

WFIFO_SCALE ： 1个entry

HBM到WFIFO仍然保持“Data先完成、Scale最后到达”的顺序。

4. WFIFO到Weight Bank的16拍加载

WFIFO到MXU Bank的加载方式与HBM侧不同。

启动一个Tile的Bank Load之前，必须确保：

WFIFO_DATA中已经存在完整16个Data entry

WFIFO_SCALE中已经存在该Tile的1个Scale entry

目标Bank当前允许进入LOAD状态

Bank Load固定为16拍。

第1拍：

WFIFO_DATA pop

WFIFO_SCALE pop

同时执行：

第1个128-bit Data

→ 当前LOAD Bank的第1行Weight

唯一128-bit Scale word

→ 当前LOAD Bank对应的E_STAT_BANK

因此该Tile的16个Scale在第1拍已经一次性全部写入 E_STAT_BANK_A/B。

第2～15拍：

每拍读取1个WFIFO_DATA entry

依次写入第2～15行Weight。

第16拍：

读取第16个WFIFO_DATA entry

→ 写入第16行Weight

因此：

WFIFO → W_BANK/E_STAT_BANK

固定为16拍

Scale不额外增加第17拍。

最新README已经明确WFIFO_DATA和WFIFO_SCALE在第1个加载拍同时读取，Scale第1拍写完，其余15拍继续加载Weight。

5. W_BANK与E_STAT_BANK严格成对

双缓冲固定为：

W_BANK_A

↔

E_STAT_BANK_A

W_BANK_B

↔

E_STAT_BANK_B

同一个Tile的Data和Scale必须存入相同的A/B Bank。

禁止出现：

Weight属于Bank A

但E_stat属于Bank B

Weight Bank和对应Scale Bank始终作为一个完整Tile进行状态切换。原README中的“同一个Tile的数据和scale严格存入相同bank”继续保留。

6. Bank四状态

每个Bank从现在开始使用四种状态：

BANK_NULL

BANK_LOAD

BANK_READY

BANK_ACTIVE

定义如下：

BANK_NULL

当前Bank为空，可被W_Loader选择为下一次加载Bank。

BANK_LOAD

W_Loader正在向该Bank写入新Tile。

此时Weight正在16拍加载；

Scale在第1拍写入E_STAT_BANK。

LOAD Bank禁止参与PE乘法。

BANK_READY

Weight的16行Data和对应Scale已经全部加载完成，

但当前MXU仍在使用另一个ACTIVE Bank。

READY Bank保持数据并等待Bank切换。

BANK_ACTIVE

该Bank当前真正被MXU使用。

PE Weight来自该Bank，

当前Tile的E_stat也必须来自该Bank对应的Scale。

常规中间Tile状态流为：

NULL

→ LOAD

→ READY

→ ACTIVE

→ NULL

首Tile因为前面不存在旧ACTIVE Tile，因此可以：

NULL

→ LOAD

→ ACTIVE

任意时刻要求：

LOAD Bank   ≤ 1

ACTIVE Bank ≤ 1

两Bank情况下READY Bank最多也只有1个。

7. 首Tile与中间Tile的区别

首Tile和中间Tile的Weight加载方式完全相同，区别只在于什么时候允许Bank进入ACTIVE。

首Tile

首Tile前没有正在计算的旧Tile。

第1拍：

第1行Weight → W_BANK

16个Scale  → E_STAT_BANK

第2～15拍：

继续加载第2～15行Weight

第16拍：

第16行Weight写入完成

同时可以锁存：

m=0 Activation → Q_ACT_REG

m=0 E_stream   → E_STREAM_REG

m=0 Tag        → ACT_TAG_REG

ACT_VALID_REG  → 1

第16拍末的时钟边界：

Bank：

LOAD → ACTIVE

E_STAT_ACTIVE_REG

<= E_STAT_BANK[该Bank]

Bank切换不额外占用一个周期。

下一拍直接：

Q_ACT_REG × W_BANK[active_bank]

开始首Tile的m=0 PE乘法。

因此首Tile是：

16拍加载

→ 下一拍直接乘法

不存在额外的第17拍Bank Switch。

中间Tile

假设：

Bank A = ACTIVE，正在计算Tile k

Bank B = LOAD，正在加载Tile k+1

Tile k的：

A[51,16]

需要连续计算：

m=0~50

共51拍

而Tile k+1只需要16拍即可完成Bank Load。

所以第16拍结束时：

Bank B：

LOAD → READY

不能直接：

LOAD → ACTIVE

因为Tile k尚未计算结束。

Bank B继续保持READY。

直到Tile k的：

m=50

进入PE乘法。

这一拍仍然使用：

W_BANK_A

E_STAT_ACTIVE_REG = Tile k的Scale

因此m=50对应的Weight、E_stat、E_stream和tag仍全部属于Tile k。

同一个时钟边界可以同时：

Tile k+1,m=0 Activation → Q_ACT_REG

Tile k+1,m=0 E_stream   → E_STREAM_REG

Tile k+1,m=0 Tag        → ACT_TAG_REG

ACT_VALID_REG           → 1

并完成：

Bank A：

ACTIVE → NULL

Bank B：

READY → ACTIVE

E_STAT_ACTIVE_REG

<= E_STAT_BANK_B

下一拍直接：

Tile k+1,m=0

Q_ACT_REG × W_BANK_B

所以中间Tile也不需要额外Bank Switch bubble。

核心区别是：

首Tile：

LOAD完成即可ACTIVE

中间Tile：

LOAD完成只能READY

等前一Tile m=50进入乘法后才能ACTIVE

8. 删除旧sideband_pipe[0]

旧设计：

Activation

E_stream

E_stat

tag

同时进入pipe[0]

从本版本开始作废。

原因是：

Bank Load Done

≠

Bank真正参与计算的时间

特别是中间Tile，第16拍Weight已经加载完，但通常还需要等待前一Tile剩余约35拍计算。

如果在Load Done时就把该Tile的E_stat送入pipeline，会导致E_stat与真正使用这个Weight得到的Psum严重错位。

因此从现在开始：

sideband_pipe只保留[1:5]

输入阶段单独使用寄存器。

9. 新增MXU输入边界寄存器

MXU输入端固定增加：

Q_ACT_REG

E_STREAM_REG

ACT_TAG_REG

ACT_VALID_REG

E_STAT_ACTIVE_REG

其中：

Q_ACT_REG

16 × INT8 = 128 bit

保存下一拍参与PE乘法的A侧激活。

E_STREAM_REG

1 × INT8/E8M0

保存与Q_ACT_REG当前16个INT8激活严格对应的A侧Scale。

要求：

Q_ACT_REG

E_STREAM_REG

必须同拍更新。

ACT_TAG_REG

保存与当前Q_ACT_REG严格对应的完整执行Tag，例如：

row / m

block_id

kt

nt

head

final_k

last

post_op

epoch

Tag必须在Activation进入Q_ACT_REG的同一拍锁存。

不能等到下一拍PE Multiply时，再直接读取已经可能变化的Controller计数器生成Tag。

ACT_VALID_REG

1 bit

表示Q_ACT_REG、E_STREAM_REG和ACT_TAG_REG中的当前输入是否有效。

E_STAT_ACTIVE_REG

16 × INT8/E8M0 = 128 bit

保存当前ACTIVE Tile对应的16个B侧Scale。

E_STAT_ACTIVE_REG不是在Tile加载完成时更新，而是在：

Bank真正进入ACTIVE状态

时执行：

E_STAT_ACTIVE_REG

<= E_STAT_BANK[new_active_bank]

之后在该Tile整个51拍计算期间保持不变。

10. E_stat进入流水的新规则

同一个B Tile的E_stat虽然在：

m=0~50

51拍内保持不变，但51个连续Psum中的每一个都必须携带一份对齐的：

E_stream

E_stat

tag

因此不能只在m=0时把E_stat送入pipeline一次。

正确规则是：

E_STAT_ACTIVE_REG

在Bank Activate时只更新一次

但：

每一个有效PE Multiply拍

都把E_STAT_ACTIVE_REG复制进入sideband_pipe[1]

也就是：

每个mul_valid拍：

PE使用：

Q_ACT_REG × W_BANK[active_bank]

同时pipe[1]写入：

E_stream = E_STREAM_REG

E_stat   = E_STAT_ACTIVE_REG

tag      = ACT_TAG_REG

valid    = ACT_VALID_REG

所以pipe[1]的E_stat只由：

当前ACTIVE Tile

决定，不关心：

当前是首Tile还是中间Tile

当前Tile在什么时候加载完

当前m是不是0

只要这一拍存在有效PE乘法：

pipe[1].E_stat

=

当前ACTIVE Tile的E_stat

11. 新MXU六级流水

虽然删除了 sideband_pipe[0]，MXU整体仍然保持6个逻辑阶段，不变成5拍。

新的流水固定为：

Stage 0：

输入边界

Activation → Q_ACT_REG

E_stream   → E_STREAM_REG

Tag        → ACT_TAG_REG

Valid      → ACT_VALID_REG

下一拍：

Stage 1：

Q_ACT_REG

×

W_BANK[active_bank]

→ PE Product Reg

同时：

E_STREAM_REG

E_STAT_ACTIVE_REG

ACT_TAG_REG

ACT_VALID_REG

→ sideband_pipe[1]

然后：

Stage 2：

Adder Tree L1

sideband_pipe[2] ← pipe[1]

Stage 3：

Adder Tree L2

sideband_pipe[3] ← pipe[2]

Stage 4：

Adder Tree L3

sideband_pipe[4] ← pipe[3]

Stage 5：

Adder Tree L4

→ Psum_out_REG

sideband_pipe[5] ← pipe[4]

最终：

Psum_out_REG

+

sideband_pipe[5]

同拍送入DEQACC。

所以MXU仍为：

输入锁存

→ PE乘法

→ L1

→ L2

→ L3

→ L4/Psum_out_REG

共6个逻辑阶段。

12. 数据、Scale和Tag必须满足的对齐关系

任何一个有效矩阵乘法拍，都必须满足：

A Data

=

Q_ACT_REG

A Scale

=

E_STREAM_REG

B Data

=

W_BANK[active_bank]

B Scale

=

E_STAT_ACTIVE_REG

Tag

=

ACT_TAG_REG

这五者必须属于同一次矩阵运算、同一个Tile、同一个m。

然后：

Product

E_stream

E_stat

tag

valid

从Stage 1开始严格逐拍一起向后传播。

后续：

pipe[2]读取pipe[1]

pipe[3]读取pipe[2]

pipe[4]读取pipe[3]

pipe[5]读取pipe[4]

从pipe[1]开始不再需要知道Bank状态。

13. 当前Attention下的W_Loader使用方式

Attention当前冻结采用：

每个QK/PV Block：

16拍首Tile加载

+

816拍矩阵计算

=

832 cycles

一个Block内部共有16个矩阵Tile。

首Tile：

先显式加载16拍

再开始计算

中间Tile：

计算Tile0

||

加载Tile1

计算Tile1

||

加载Tile2

...

计算Tile14

||

加载Tile15

因为一个Tile计算51拍，而下一Tile加载只需要16拍，所以中间Tile通常会：

LOAD

→ READY

然后等待当前Tile的m=50执行边界，再：

READY

→ ACTIVE

最后一个Tile计算期间暂不把下一Block首Tile从WFIFO加载进W_BANK。

因此下一Block仍重新经历16拍首Tile加载。

HBM→WFIFO可以提前跨Block预取；当前不隐藏的是：

下一Block首Tile

WFIFO → W_BANK

16拍

这一部分与最新README中已经冻结的“每Block 816+16”保持一致。

14. 当前必须保持的MXU/W_Loader不变量

1. 同一Tile的W_BANK和E_STAT_BANK必须同Bank、同代。

2. HBM→WFIFO必须先8个Data beat，再1个Scale beat。

3. WFIFO→Bank的第1拍必须同时读取Data和Scale。

4. Scale只在Bank Load第1拍写入一次；Weight连续加载16拍。

5. Bank Load Done不等于Bank Active。

6. 首Tile第16拍结束即可从LOAD切ACTIVE，不增加额外Bank Switch周期。

7. 中间Tile第16拍结束只能从LOAD切READY。

8. 中间Tile必须等前一Tile的m=50已经进入PE Multiply后，才能READY→ACTIVE。

9. Q_ACT_REG、E_STREAM_REG、ACT_TAG_REG、ACT_VALID_REG必须始终属于同一组Activation。

10. E_STAT_ACTIVE_REG只在Bank Activate时更新。

11. 一个Tile的51个m期间E_STAT_ACTIVE_REG保持不变。

12. 但每一个有效PE Multiply拍都必须把E_STAT_ACTIVE_REG复制进入sideband_pipe[1]。

13. sideband_pipe不再使用pipe[0]，只保留pipe[1:5]。

14. 删除pipe[0]不改变MXU六级逻辑延迟。

15. Psum_out_REG与sideband_pipe[5]必须严格同拍进入DEQACC。

以上内容可以整体替换旧 README 中原来的 MXU、Weight Loader、W Bank双缓冲、Scale旁带和 pipe[0:5] 部分。

HBM 接口宽度固定为：

256 bit / beat

一个 B Tile 固定由：

8 个 Data beat

+

1 个 Scale beat

=

9 beat

组成。

对于第 i 个 Data beat，i=0~7：

hbm_data[127:0]

→ WFIFO_DATA entry [2*i]

→ B Tile 第 2*i 行

→ B[k=2*i][0:15]

hbm_data[255:128]

→ WFIFO_DATA entry [2*i+1]

→ B Tile 第 2*i+1 行

→ B[k=2*i+1][0:15]

因此一个 256-bit HBM Data beat 正好对应 B Tile 的连续两行。

每个 128-bit Weight/Data entry 内部固定按照低位到高位映射到 16 个 MXU Lane：

bits [7:0]       → B[k][0]

bits [15:8]      → B[k][1]

bits [23:16]     → B[k][2]

...

bits [127:120]   → B[k][15]

即：

1 × 128-bit WFIFO_DATA entry

=

B Tile 中一整行 B[k][0:15]

第 9 个 HBM beat 固定为 Scale beat：

hbm_data[127:0]

→ 有效 Scale 数据

→ 16 × INT8/E8M0 Scale

→ WFIFO_SCALE

hbm_data[255:128]

→ Reserved

→ 当前版本忽略

Scale word 内部 Lane 映射固定为：

bits [7:0]       → E_stat[0]

bits [15:8]      → E_stat[1]

bits [23:16]     → E_stat[2]

...

bits [127:120]   → E_stat[15]

其中：

E_stat[n]

对应 B Tile 第 n 个输出列 / MXU 第 n 个输出 Lane 的 Scale。由于 MXINT8-B16 Scale 沿真实矩阵 K 维分组，因此一个 [16,16] B Tile 中，对每一个输出列 n，该列沿 K 维的16个INT8元素共享一个 E_stat[n]。

一个 Tile 的有效数据量为：

256 Byte Data

+

16 Byte Scale

=

272 Byte

但 HBM 物理传输量为：

9 × 32 Byte

=

288 Byte

两者差异来自第 9 个 Scale beat：当前仅低 128 bit、即16 Byte为有效Scale数据，高128 bit保留并忽略。

以上位序从本版本开始固定，Python打包、HBM模型、W_Loader、WFIFO、E_STAT_BANK和MXU Lane不得使用不同的高低位解释。

16. Bank State 单一控制所有权冻结

Bank 使用以下四种状态：

BANK_NULL

BANK_LOAD

BANK_READY

BANK_ACTIVE

为避免多个 RTL 模块同时修改 Bank 状态，从本版本开始固定：

W_Loader

=

Bank State 的唯一写所有者

只有 W_Loader 可以更新：

bank_state_A

bank_state_B

active_bank

load_bank

MXU、Attention Controller、Matrix Sequencer 等其他模块不得直接修改上述状态寄存器。

W_Loader 负责：

HBM → WFIFO

WFIFO → W_BANK / E_STAT_BANK

BANK_NULL → BANK_LOAD

BANK_LOAD → BANK_READY

BANK_READY → BANK_ACTIVE

BANK_ACTIVE → BANK_NULL

active_bank / load_bank 管理

MXU / Matrix Sequencer 只负责矩阵执行，并向 W_Loader 提供执行边界事件，不直接写 Bank 状态。

中间 Tile 的关键执行完成事件固定定义为：

tile_last_mul_fire

含义：

当前 ACTIVE Tile 的最后一个 m

已经在本拍真正进入 PE Multiply / Stage 1

对于当前基本矩阵：

A[51,16] × B[16,16]

即：

m = 50

这一拍真正进入 PE Multiply 时产生：

tile_last_mul_fire = 1

例如：

Bank A = BANK_ACTIVE

Bank B = BANK_READY

当：

tile_last_mul_fire = 1

时，W_Loader 在该时钟边界统一完成：

Bank A:

BANK_ACTIVE → BANK_NULL

Bank B:

BANK_READY → BANK_ACTIVE

active_bank:

A → B

同时产生 Bank Activate 事件：

bank_activate = 1

new_active_bank = B

MXU 输入侧利用该事件执行：

E_STAT_ACTIVE_REG

<= E_STAT_BANK[new_active_bank]

从下一拍开始：

W_BANK[new_active_bank]

和：

E_STAT_ACTIVE_REG

共同代表新的 ACTIVE Tile。

首 Tile 为特殊情况。由于启动时不存在旧 ACTIVE Tile，因此当首 Tile 第16个 Weight entry 完成写入时，W_Loader 可以在同一个时钟边界直接执行：

BANK_LOAD → BANK_ACTIVE

并同步更新：

active_bank

E_STAT_ACTIVE_REG

不需要先经过 BANK_READY，也不增加额外 Bank Switch 周期。

Bank 状态寄存器在 RTL 中只能存在一个时序写所有者。禁止 W_Loader 和 MXU Controller 分别在不同 always_ff 中同时修改 bank_state 或 active_bank。

17. MXU Tile 内部 Stall / Backpressure 冻结

当前 MXU、DEQACC 和 Attention 周期设计均建立在固定 Tile 周期基础上，因此从本版本开始固定：

Tile 内部不支持局部 stall / backpressure

对于一个：

A[51,16] × B[16,16]

Tile，一旦：

m = 0

开始进入 PE Multiply，该 Tile 必须连续执行：

m = 0

m = 1

m = 2

...

m = 50

共：

51 个连续有效乘法拍

中间不得因为 MXU、DEQACC、FACC、OACC 或其他内部模块的局部 ready 拉低而插入 Bubble。

即 Tile 执行期间固定为：

Cycle 0   : m=0 valid

Cycle 1   : m=1 valid

Cycle 2   : m=2 valid

...

Cycle 50  : m=50 valid

因此一个 Attention QK/PV Block 中：

16 Tile × 51拍

=

816拍矩阵计算

加上首 Tile 显式的16拍 Bank Load：

16 + 816

=

832 cycles / Block

Tile 启动前允许等待资源。

也就是说：

资源未准备完成

→ 不允许 tile_start

但一旦：

tile_start_fire = 1

则该 Tile 必须连续运行51拍，直到：

tile_last_mul_fire = 1

当前吞吐要求固定为：

MXU：

每拍产生 1 组 16-lane Psum

DEQACC：

每拍能够接受 1 组 16-lane Psum

对应 FACC / OACC 数据通路：

必须满足所属阶段的持续吞吐要求

因此 Tile 内部不设置普通逐级 ready/valid 反压来暂停局部流水。

如果未来确实需要支持系统级暂停，只允许加入统一的：

global_ce

或

pipeline_freeze

并且必须保证以下所有状态在同一拍原子冻结：

Q_ACT_REG

E_STREAM_REG

ACT_TAG_REG

ACT_VALID_REG

PE Product Reg

Adder Tree L1 Reg

Adder Tree L2 Reg

Adder Tree L3 Reg

Adder Tree L4 / Psum_out_REG

sideband_pipe[1]

sideband_pipe[2]

sideband_pipe[3]

sideband_pipe[4]

sideband_pipe[5]

m counter

tile counter

相关地址/tag计数器

禁止只冻结数据主流水而让 sideband 继续前进，也禁止只冻结 sideband 而让 Product/Psum 继续前进。

当前冻结版本暂不实现这种运行中 Stall，执行模型统一为：

Tile边界：

允许等待、资源检查、start/ready控制

Tile内部：

固定连续51拍

无局部stall

MXU + DEQACC：

稳态目标为1组16-lane结果/拍