可以，现在这套 B 侧方案已经足够收敛，可以整理成一份接近“架构设计说明”的版本。下面我按别人接手后可以直接据此拆 RTL的粒度，把 HBM、KVB、8-Tile Buffer、PE 双 Bank、调度、安全协议和不同 \(M\) 下的吞吐全部串起来。

# DEA8 B 侧矩阵权重加载方案

## 1. 设计目标

B 侧服务于 PCore 的 16×16 INT8 Matrix。当前 GitHub 中 Projection / G-U 的 B 来自 HBM，Attention 的 B 来自 KVB；Matrix 已经把 B_HBM 与 B_KVB 区分开，同时二者最终进入同一矩阵执行核心。当前每个量化列本质上是 128-bit INT8 data + 8-bit scale。

新设计不要求 HBM 与 KVB 使用完全相同的接收协议：

HBM Receiver ──┐

│

├── 8-Tile B Queue

│       ↓

KVB Receiver ──┘   4-column Loader

↓

PE Weight Bank0/1

↓

Matrix

即：

前端协议可以不同；从“完整 KTile”开始，尽量复用同一套 Tile Queue → Loader → PE 双 Bank → MXU。

核心性能目标是：

一个 NTile 内，KTile 流不能因为控制逻辑产生额外空泡。

其速度只能由两件事情决定：

- A 侧 \(M\) 行计算速度；

- B 侧权重供应速度。

不能出现第三种原因：

“数据都已经具备，但因为控制器、Buffer切换、指针管理等又停几拍”

# 2. 一个 B KTile 的物理数据量

一个 Matrix B Tile：

\[ 16\times16 \]

每元素 INT8，因此：

\[ 16\times16\times8=2048bit=256B \]

每个输出列对应一个 8-bit scale：

\[ 16\times8=128bit=16B \]

所以一个完整 B Tile：

\[ \boxed{272B} \]

其中：

INT8 data = 256 B

scale     =  16 B

一个 Tile 的 INT8 data 可以拆成：

4 × 512-bit

因为：

\[ 4\times512=2048bit \]

每个 512-bit beat 包含：

\[ 4\times128bit \]

也就是 4 个 B column。

因此所有后端统一采用：

\[ \boxed{4\ columns/cycle} \]

加载 PE stationary weight bank。

# 3. PE 内部仍保留双 Weight Bank

当前 GitHub 的每个 PE 内已经有：

weight_bank[0]

weight_bank[1]

计算时用 active_bank 选择当前 stationary weight，另一个 bank 可以同时写入下一 Tile。

这个设计不改。

因此：

Bank0 ←── load next Tile

│

│

Bank1 ───→ compute current Tile

下一 Tile 时交换：

Bank0 ───→ compute

Bank1 ←── load

新 B Loader 每拍加载4列，因此一个完整 Tile：

\[ 16/4=4\ cycles \]

完成 PE bank 填充。

# 4. 为什么双 PE Bank 已经足够

设当前动态有效行数是 \(M\)。

MXU 每拍处理两行 A，所以一个 KTile 的计算时间：

\[ C_A=\left\lceil\frac M2\right\rceil \]

内部 B Loader：

\[ C_L=4\ cycles/Tile \]

HBM：

\[ C_{HBM}=17/4=4.25 \]

KVB：

\[ C_{KVB}=9/2=4.5 \]

因此：

\[ C_L=4 < C_{HBM}=4.25 < C_{KVB}=4.5 \]

这非常关键：

Tile Queue → PE Bank 的内部 4拍加载不会成为新的稳态瓶颈。

它总是比两个外部 B source 都快。

而当：

\[ M\ge9 \]

有：

\[ C_A\ge5 \]

于是 inactive PE bank 的4拍加载也一定可以藏在当前 Tile 的计算期间。

因此没有必要增加第三、第四个 PE weight bank。

# 5. 公共 B Tile Queue：8 个严格顺序 Slot

在两个 Receiver 后面放：

\[ \boxed{8\text{-Tile Circular Queue}} \]

一个 Slot 保存一个完整 Tile：

data[0] : 512 bit

data[1] : 512 bit

data[2] : 512 bit

data[3] : 512 bit

scale   : 16 × 8 bit = 128 bit

meta    : 本地生成的身份信息

state

容量：

\[ 8\times272B=2176B \]

约：

\[ 2.125KB/core \]

作为对比，当前 GitHub BFIFO 是 64×288 bit，原始容量约 2304 B/core，因此新 8-Tile Queue 从纯容量上并不比现在更大。

# 6. Queue 不做任意空槽分配

采用最简单、最严格的 FIFO 顺序：

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0 → ...

写指针：

wptr

读指针：

rptr

都只按照：

\[ ptr=(ptr+1)\bmod 8 \]

运行。

例如：

当前已写：

Slot3

Slot4

Slot5

Slot6

上一笔最后写的是 Slot6

那么下一笔一定：

Slot7

Slot0

Slot1

Slot2

不能：

跳过7直接找0

更不能扫描“任意空 Slot”。

这样做有三个好处：

- 接收顺序 = 存储顺序；

- 存储顺序 = Matrix消费顺序；

- 不需要维护 Tile→Slot 的乱序映射表。

# 7. Slot 状态

每个 Slot 建议至少：

FREE

FILL

READY

LOADING

含义：

FREE

↓ Receiver预约

FILL

↓ 四个data beat全部到达

READY

↓ Loader开始往inactive PE bank搬

LOADING

↓ 四拍加载完成

FREE

也可以把 LOADING 简化成 Queue reader 自己的状态，但逻辑含义要保留。

# 8. Queue 必须支持收和读同时进行

这是性能关键。

例如：

HBM 正在往 Slot5 写

同时：

B Loader 正在从 Slot1 读

必须允许。

否则会人为把：

外部B接收

和：

Queue→PE加载

串行化，直接损失吞吐。

因此数据存储需要逻辑上的：

1 write port

+

1 read port

可以综合成：

- true dual-port RAM；

- 多 BRAM banking；

- 或等价结构。

概念上建议组织成：

data_mem[8][4] × 512bit

scale_mem[8]   × 128bit

meta_mem[8]

这样每个 Tile 正好四个 512-bit word。

# 9. Loader 如何从 Queue 加入 PE

假设 rptr=3，Slot3 Ready。

Loader 选择 inactive PE bank，例如 Bank1。

四拍：

cycle0:

Slot3.data[0]

+

scale[0..3]

→ PE columns 0..3

cycle1:

Slot3.data[1]

+

scale[4..7]

→ columns 4..7

cycle2:

→ columns 8..11

cycle3:

→ columns 12..15

四拍后：

bank_ready[1] = 1

bank_meta[1]  = Slot3.meta

然后：

Slot3 → FREE

rptr++

当前 RTL 是一列一列加载；新实现需要把当前单 load_column 路径扩成四列并行。PE 的双 bank 本身不需要增加。

# 10. 单个 KTile 的 Matrix 执行规则

这是本方案最重要的调度约束之一。

一个 KTile 只有满足以下条件才能启动：

A侧：

对应 M 行已经完整驻留片上

B侧：

对应 B KTile 已完整装入某个 PE bank

Accumulator / DEQACC：

保证本 Tile 执行期间不会产生反压

然后：

\[ \boxed{\text{一旦KTile启动，}\lceil M/2\rceil\text{次Matrix issue必须连续}} \]

不允许：

算2拍

停1拍

再算

当前 A FIFO 的非 streaming 思路本来也是完整 Tile 就绪后才 reserve，启动后连续 pop 到该 Tile 结束。

# 11. 更严格：一个 NTile 内也不能有额外控制空泡

单 Tile 连续还不够。

例如：

\[ M=20 \]

每个 KTile：

\[ 10\ cycles \]

64 KTile 的 NTile：

\[ 64\times10=640 \]

目标就是：

\[ \boxed{\approx640\ cycles} \]

不能变成：

K0   10拍

停2拍

K1   10拍

停1拍

...

如果 B 已经准备好，这种停顿是不允许的。

因此 NTile 内 steady state：

\[ \boxed{ C_{\text{KTile}} = \max \left( \left\lceil M/2\right\rceil,\, C_B \right) } \]

其中：

HBM：

\[ C_B=4.25 \]

KVB：

\[ C_B=4.5 \]

# 12. HBM 接收协议

HBM 使用已经确定的“方案3”：

NTile 级 Header + 后续多个4-Tile Group。

不再给每一个 Group 单独浪费512-bit标签拍。

## 12.1 一个 NTile 的格式

NTile Header

1 × 512bit

↓

Group0

scale       1 × 512bit

INT8 data  16 × 512bit

Group1

scale       1 × 512bit

INT8 data  16 × 512bit

...

所以：

\[ \boxed{17\ cycles / 4\ Tiles} \]

# 13. HBM Group 格式

一个 Group 含4个 Tile。

### Beat 0

64 × 8-bit scale

即：

\[ 64\times8=512bit \]

对应：

Tile0 : scale[0..15]

Tile1 : scale[0..15]

Tile2 : scale[0..15]

Tile3 : scale[0..15]

### Beat 1～4

Tile0 data

### Beat 5～8

Tile1 data

### Beat 9～12

Tile2 data

### Beat 13～16

Tile3 data

因此：

1 scale beat

+

16 data beats

=

17 beats

# 14. HBM Group 接收前的 Credit 规则

因为一个 Group 一旦开始，希望17拍连续接完，不要中途反压。

所以 Group 开始前：

\[ \boxed{free\_slots\ge4} \]

才允许：

group_accept

一旦 accept：

未来4个Slot立即预约

例如：

wptr = 7

则预约：

7,0,1,2

这四个 Slot 当场从：

FREE → FILL

并：

wptr = 3

相当于一次性完成4个 Slot credit reservation。

这样后续17拍不再检查空间。

# 15. 一个 Group 不需要全部收完后才产生 READY Tile

例如：

beat0     scales

beat1~4   Tile0

↓

Tile0 READY

beat5~8   Tile1

↓

Tile1 READY

beat9~12  Tile2 READY

beat13~16 Tile3 READY

所以第一个 Tile 在 Group 开始后的第5拍就可以进入 Loader。

不需要等到17拍 Group 全部结束。

# 16. 8-slot + 4-slot Credit 对吞吐的影响

## M≤8

例如：

\[ M=6 \]

计算：

\[ C_A=3 \]

HBM：

\[ C_B=4.25 \]

所以系统天然 B-bound。

64 KTile：

\[ 16\times17=272 \]

拍 B transport。

理论稳态目标就是：

\[ \boxed{\approx272\ cycles} \]

再加 NTile 级 Header、初始填充和 pipeline tail 的小常数项。

Matrix 本身只需要：

\[ 64\times3=192 \]

拍，所以会等待 B。

8-slot Queue 不会让它更慢，因为 consumer 比 producer 快，Queue 不会长期积满。

## M=8

\[ C_A=4 \]

还是略快于：

\[ 4.25 \]

所以每4个 Tile：

计算能力：16拍

B供应：   17拍

理想状态大约每4个 Tile 出现1拍 B-side等待。

这是17拍协议本身导致，不是 Queue 导致。

## M≥9

例如：

\[ M=20 \]\[ C_A=10 \]

而：

\[ C_B=4.25 \]

B明显快于 Matrix。

这时 Queue会填起来。

如果：

free_slots < 4

HBM暂停启动新 Group。

Matrix继续消费。

当再次出现：

free_slots = 4

马上启动下一 Group。

此时 Queue中仍至少有4个 Tile。

若：

\[ M\ge9 \]

一个 Tile 至少算5拍，因此现有4 Tile可以撑：

\[ 4\times5=20 \]

拍。

而新 Group只需要：

\[ 17 \]

拍。

因此：

\[ 20>17 \]

说明：

只要 M≥9，free_slots>=4 的保守 Group admission 不会造成 Matrix断粮。

因此8-slot深度已经足够支持稳态。

# 17. HBM NTile Header

Header 虽然只占一拍，但它是整个 NTile 的身份根。

因为这一拍已经固定存在，所以不建议省字段。

建议包含：

magic / protocol_version

job_id

epoch

core_id

layer_id / weight_context

op

subop / weight_role

n_tile_id

segment_seq

base_k_tile

k_tile_count

group_count

layout

flags

reserved

optional header CRC

其中最关键：

job_id

epoch

layer

op

n_tile

segment_seq

k_tile_count

# 18. Header 安全检查

PCore 当前 Job 已经拥有类似：

job_id

epoch

op

的上下文。当前 job_header_t 就包含这些核心字段。

收到 Header 后必须检查：

header.job_id       == current_job

header.epoch        == current_epoch

header.op           == expected_op

header.layer        == current_layer

header.n_tile       == expected_n

header.segment_seq  == expected_segment

header.k_tile_count == expected_count

任何不匹配：

protocol_error = 1

且不能允许后续 payload 写 Queue。

# 19. HBM 数据 beat 不再携带完整身份

Header通过后，Receiver本地维护：

group_idx

beat_idx

Group：

group_idx = 0,1,2,...

每 Group：

beat_idx = 0...16

当：

beat_idx = 0

是 scale。

当：

beat_idx = 1...16

有：

\[ tile\_offset= \left\lfloor\frac{beat\_idx-1}{4}\right\rfloor \]

以及：

\[ col\_group=(beat\_idx-1)\bmod4 \]

那么：

\[ KTile = base\_k + 4\times group\_idx + tile\_offset \]

身份完全可本地恢复。

# 20. HBM 建议保留轻量 Group sideband

为了避免：

Group重复

Group丢失

Group乱序

建议 HBM Adapter 在 FPGA 内部额外提供：

group_start

group_seq

segment_last

注意：

这些不是额外 HBM 数据。

它们不占512-bit payload，不占额外 cycle，也不需要存到 HBM memory。

HBM Adapter 本来就知道：

当前正在读Group7

所以本地直接生成即可。

Receiver检查：

group_seq == expected_group_seq

这样安全性比只靠数拍更高。

# 21. Slot 内仍保留本地 Metadata

虽然 HBM 数据不再每拍传 metadata，但 Queue Slot 里仍然应该有。

例如：

slot.meta:

epoch

op

n_tile

k_tile

role

segment_seq

这些全部由：

NTile Header

+

group_idx

+

tile_offset

本地生成。

所以 Matrix 读取 Slot 时仍可以检查：

slot.meta == 当前期望的KTile

这保留了当前 BFIFO “数据进入后还能检查 Tile/epoch 顺序”的安全思想，只是不再消耗外部传输带宽。当前 BFIFO 就是依赖 tile_idx/group_idx/epoch 检测错序。

# 22. G-U 的身份必须额外处理

HBM 中不仅 Q/K/V/O/Down 需要识别，G-U 也必须知道当前权重属于：

Gate

还是：

Up

因为当前 OP_GU 是一个 Job，而内部执行逻辑本身就对 G/U 两路有特殊的交错/双累加处理。当前 Matrix 甚至使用 tile_seq 奇偶区分 G-U 的两路 accumulator。

因此 Header 至少应该支持：

op = GU

并再带：

gu_layout

例如：

GU_INTERLEAVED

以及：

first_role = GATE

如果最终权重顺序规定成：

G,U,G,U,G,U...

那么后续可以通过 Tile序号奇偶本地恢复：

even → G

odd  → U

如果以后实际 G/U 存储不是这种顺序，则应改为分 Segment/Header，而不能靠猜。

# 23. HBM NTile 边界

第一版建议：

NTile 之间允许有少量停顿。

这样控制大幅简化。

例如：

NTile N最后一个KTile完成

↓

确认该Segment的所有Group接收完

↓

Queue中该NTile所有Tile消费完

↓

旧PE bank释放

↓

接受NTile N+1 Header

这会产生一点 NTile-to-NTile gap。

用户当前接受这一点。

优化版本以后可以允许：

NTile N尾部

和

NTile N+1 Header / 初始Group

重叠，但不是第一版要求。

# 24. KVB 接收协议

KVB采用已经确定的 A 方案：

\[ \boxed{9\ cycles / 2\ Tiles} \]

不采用更宽的：

512 data + 32 scale + metadata

4拍/Tile方案。

原因是：

- 9拍/2Tile已经足够；

- 只比4拍/Tile慢很少；

- 总线仍保持512bit；

- routing/fanout压力更小；

- identity和scale可以共用第一拍；

- 控制形式与HBM更接近。

# 25. KVB 9拍格式

两个 Tile 共：

\[ 32\times8=256bit \]

scale。

所以第0拍：

┌────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│      identity ≤256bit      │ 32 × 8-bit scale =256bit │

└────────────────────────────┴───────────────────────────┘

然后：

beat1~4 : Tile0 INT8 data

beat5~8 : Tile1 INT8 data

因此：

\[ 1+8=9 \]

拍。

平均：

\[ \boxed{4.5\ cycles/Tile} \]

# 26. KVB identity

Attention当前 scheduler明确区分：

MATRIX_QK

MATRIX_PV

并且携带：

head

epoch

block_id

QK/PV是按 block 穿插调度的。

因此 KVB 的第0拍至少应该带：

epoch

head

block_id

kv_kind = K / V

或

matrix_op = QK / PV

tile_base

transfer_seq

flags

这里必须明确 K/V。

不能只依赖“现在轮到K了，所以来的就是K”。

# 27. KVB 两个 Tile 的 Queue Credit

KVB一个 transaction是2 Tile。

因此开始前：

\[ \boxed{free\_slots\ge2} \]

才允许：

kv_packet_accept

一旦开始：

9拍连续接完

两个 Slot立即预约。

例如：

wptr=6

预约：

Slot6

Slot7

之后：

wptr=0

# 28. KVB也不用等两个Tile全部收完才READY

beat0

tag + scales

beat1~4

Tile0 data

↓

Slot0 READY

beat5~8

Tile1 data

↓

Slot1 READY

所以第一 Tile 在第5拍就可以送 Loader。

和 HBM Group 相同思想。

# 29. KVB不同 M 下的性能

平均：

\[ C_{KVB}=4.5 \]

因此：

\[ C_{\text{Tile}} = \max\left( \left\lceil M/2\right\rceil, 4.5 \right) \]

整数条件下：

\[ M\ge9 \]

之后 KVB load 可以完全隐藏。

所以 HBM 和 KVB 的分界点刚好都在：

\[ \boxed{M\approx9} \]

区别只是：

HBM = 4.25 cycles/Tile

KVB = 4.5 cycles/Tile

# 30. 为什么不用 KVB 4拍/Tile宽总线

另一个方案是：

每拍：

512b data

+

32b scale

+

n-bit metadata

四拍一个 Tile。

性能：

\[ 4.0\ cycles/Tile \]

比4.5提升：

\[ 12.5\% \]

B-side supply throughput。

但真正有收益的区域主要是：

\[ M\le8 \]

而 Attention 并不是全部 Matrix 工作量。

同时它会增加：

- GCore宽广播；

- 八核高 fanout；

- routing；

- pipeline寄存器；

- SLR跨越压力；

- 与HBM协议差异。

因此决定：

\[ \boxed{\text{KVB采用9拍/2Tile}} \]

不为这点收益增加总线复杂度。

# 31. HBM 与 KVB 哪些模块不统一

前端 Receiver 不强制统一：

HBM Receiver

- NTile Header

- 4Tile / 17拍

- NTile context

- group counter

KVB Receiver

- 2Tile / 9拍

- packet第0拍tag+scale

- K/V identity

各自采用最自然的协议。

# 32. 哪些模块统一

从完整 Tile 产生以后统一：

HBM Receiver

│

▼

Tile write

│

│

KVB Receiver

│

▼

┌───────────────┐

│ 8-Tile Queue  │

└───────┬───────┘

│

4-column Loader

│

PE Weight Bank0/1

│

Matrix

两个 Receiver 对公共后端只需要提供类似：

allocate_slots

tile_data_write

tile_scale_write

tile_meta_write

tile_complete

即可。

# 33. 一个 Job 生命周期内不允许 B source 乱切

当前 GitHub Matrix 已经有这个原则：

Job接受后把 b_source 锁存下来，Job执行期间不允许 HBM/KVB live switching，否则 FIFO顺序会依赖外部控制信号。

新设计应该继续保留。

即：

Projection / GU Job

→ HBM Receiver owns B Queue ingress

Attention

→ KVB Receiver owns B Queue ingress

一个 Job 中只有一个 Receiver 有写权限。

# 34. B Queue 的吞吐作用

8-slot Queue不只是“防错”。

它主要解决 Producer / Consumer 速率不一致：

### 小 M

B Producer慢

Matrix快

Queue通常较空。

Tile Ready以后尽快消费。

### 大 M

B Producer快

Matrix慢

Queue逐渐填满。

HBM/KVB在 credit不足时停止启动新的 transaction。

因此它是：

弹性速率解耦 Buffer。

# 35. 整体性能模型

设：

\[ P=\left\lceil M/2\right\rceil \]

### HBM

\[ C_H=4.25 \]

因此：

\[ \boxed{ C_{\text{KTile,HBM}} = \max(P,4.25) } \]

### KVB

\[ C_K=4.5 \]

因此：

\[ \boxed{ C_{\text{KTile,KVB}} = \max(P,4.5) } \]

内部 Queue→Bank：

\[ 4 \]

不超过两者，因此不进入稳态瓶颈。

# 36. 典型 M

| M | Matrix/KTile | HBM | KVB | 实际主要瓶颈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 1 | 4.25 | 4.5 | B |
| 3–4 | 2 | 4.25 | 4.5 | B |
| 5–6 | 3 | 4.25 | 4.5 | B |
| 7–8 | 4 | 4.25 | 4.5 | B |
| 9–10 | 5 | 4.25 | 4.5 | Matrix |
| 16 | 8 | 4.25 | 4.5 | Matrix |
| 20 | 10 | 4.25 | 4.5 | Matrix |
| 51 | 26 | 4.25 | 4.5 | Matrix |

因此整个方案的设计拐点：

\[ \boxed{M=9} \]

# 37. Header / Identity 不影响 Matrix steady state

HBM Header：

1 beat / NTile

不是每4 Tile一次。

例如 Q/K/V 当前一个 NTile有64个 KTile：

\[ 1+16\times17=273 \]

平均：

\[ 273/64=4.265625 \]

几乎就是：

\[ 4.25 \]

O若16 KTile：

\[ 1+4\times17=69 \]

平均：

\[ 4.3125 \]

Down若32：

\[ 1+8\times17=137 \]

平均：

\[ 4.28125 \]

当前 Projection 的这些 K/N tile 数量来自现有 operation_profile()。

G-U 的 exact geometry 当前由其它 adapter 管理，因此不能直接套上述具体数量，但传输机制相同。

# 38. 错误处理

建议所有 Receiver 有一个 latched：

protocol_error

以下情况立即置位：

### HBM

Header不匹配当前Job

Header epoch错误

NTile错误

segment_seq错误

group_seq错误

group数量超出

beat数量异常

Segment未完成又来了新Header

reserved字段非0

### KVB

epoch错误

head错误

block_id错误

K/V kind错误

transfer_seq错误

packet中断或超长

一旦 error：

停止写Tile Queue

当前Segment/packet invalidate

等待clear/reset

第一版不要尝试复杂在线恢复。

# 39. Clear / Cancel

Job clear 时：

HBM Receiver context invalid

KVB Receiver context invalid

所有 Slot → FREE

wptr = 0

rptr = 0

used_count = 0

PE Bank ready → 0

如果 HBM 还有旧 outstanding response：

HBM Adapter 必须按照旧 epoch/job context 丢弃，不能把旧数据重新送进新 Job。

这也是 Header 中保留 epoch/job_id 的意义。

# 40. NTile Header 为什么足够安全

安全性是三层：

### 第一层：NTile身份

Header检查：

job / epoch / layer / op / NTile

防止整个 Segment串错。

### 第二层：Group顺序

本地：

group_seq

检查：

0,1,2,...N-1

防止 Group丢失/重复/乱序。

### 第三层：Tile Queue metadata

每个 Tile进入 Queue 后本地生成：

n_tile

k_tile

role

epoch

Matrix真正消费前再次核对。

所以虽然 HBM data beat 本身只有 scale/data，但身份没有丢。

只是从：

每beat重复携带

变成：

NTile一次建立上下文

+

本地确定性恢复

# 41. 唯一不能靠协议检测的错误

例如：

Header说KTile12

group_seq也正确

地址控制逻辑却错误地从HBM读取了KTile13内容

数据本身都是合法 INT8。

PCore没有办法从数值中判断：

“这个其实是K13。”

如果要覆盖这种错误，需要：

CRC

checksum

end-to-end hash

这是数据完整性层，不属于普通 stream identity。

目前没有必要为此牺牲 B-side bandwidth。

# 42. RTL 模块建议

新实现可以大致拆成：

dea8_hbm_b_receiver.sv

HBM NTile Header

17-beat group parser

HBM identity check

dea8_kvb_b_receiver.sv

9-beat / 2Tile parser

K/V identity check

dea8_b_tile_queue.sv

8-slot circular FIFO

strict wptr/rptr

slot state/meta

dea8_b4_loader.sv

4 columns/cycle

queue → inactive PE bank

dea8_matrix.sv

Tile launch

zero-extra-bubble NTile scheduling

dea8_mxu_2row.sv

4-column weight load interface

existing 2-bank stationary weights

# 43. 相比当前 GitHub，要替换什么

当前路径是：

HBM/KVB

↓

BFIFO

↓

B2 serializer

↓

B1 loader

↓

PE double bank

当前 BFIFO按 B2 item检查 Tile/group/epoch，serializer 再把两列拆成两次单列加载。

新设计：

HBM Receiver / KVB Receiver

↓

8-Tile Queue

↓

4-column Loader

↓

PE double bank

因此主要删除/重构：

dea8_bfifo

dea8_b_serializer

旧单列dea8_b_loader

而保留：

PE Bank0/1

active bank

bank lifecycle

Matrix tile scheduling框架

# 44. 验证时最重要的测试

最终 TB 不应该只测“算对了”。

至少要覆盖：

M = 1,2,4,6,8,9,10,16,20,51

重点看两类。

### B-bound

M=6

M=8

要求：

HBM NTile steady state

≈ 17 cycles / 4 Tiles

不能因为：

Queue

Loader

bank switch

FSM

再增加额外周期。

### Compute-bound

M=9

M=20

M=51

要求相邻 KTile Matrix start interval：

\[ \boxed{\lceil M/2\rceil} \]

不能多一拍。

# 45. 还要专门测 8-slot credit

例如制造：

used = 5

free = 3

此时 HBM：

不能启动Group

Matrix消费一个 Tile：

used=4

free=4

下一周期必须能够启动 Group。

随后整个17拍不能因为 Queue space 中途反压。

KVB同理：

free>=2

才启动9拍 transaction。

# 46. 最终架构可以浓缩成这张图

┌────────────────────┐

│     HBM Memory     │

└─────────┬──────────┘

│

NTile Header + Groups

│

┌─────────▼──────────┐

│ HBM B Receiver     │

│ 1 Header / NTile   │

│ 17 cyc / 4 Tile    │

└─────────┬──────────┘

│

│

│

GCore KVB                      │

│                           │

│ 9 cyc / 2 Tile            │

▼                           │

┌────────────────────┐         │

│ KVB B Receiver     │─────────┘

│ scale+tag first    │

│ K/V identity       │

└─────────┬──────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│       8-Tile Circular Queue  │

│                              │

│ Slot0 → Slot1 → ... → Slot7 │

│   ↑                    ↓     │

│   └────────────────────┘     │

│                              │

│ strict FIFO                  │

│ local metadata               │

└──────────────┬───────────────┘

│

│ 4 columns/cycle

▼

┌───────────────┐

│   B4 Loader   │

└───────┬───────┘

│

┌────────┴────────┐

│                 │

▼                 ▼

Weight Bank0        Weight Bank1

│                 │

└────────┬────────┘

▼

16×16 MXU

│

2 A rows / cycle

# 47. 最后把现在已经确定的设计原则冻结下来

- HBM 与 KVB Receiver 不强制统一。

- HBM：1拍 NTile Header + 多个17拍/4Tile Group。

- KVB：9拍/2Tile，第0拍放32个scale和identity，后8拍放INT8 data。

- HBM Group 开始前必须 free_slots >= 4；KVB必须 free_slots >= 2。

- Transaction 一旦开始，中途不因 Queue capacity 停止。

- 公共 B Queue 为8个严格顺序环形 Slot：0→1→…→7→0。

- Tile完整即可 READY，不需要等待整个 Group / KVB packet完成。

- Queue和Loader必须允许一边接收、一边读出。

- Queue→PE 每拍4列，一个Tile4拍。

- PE继续只用两个 stationary weight bank。

- A Tile必须完整驻留后才允许对应 Matrix KTile启动。

- 一个 KTile启动后，其 \(\lceil M/2\rceil\) 次 issue必须连续。

- 更重要的是，一个 NTile 内不能因为控制逻辑产生额外 KTile 间空泡。

- M≤8时由B供数主导；M≥9时由Matrix计算主导。

- NTile之间第一版允许少量停顿，后续再优化跨NTile重叠。

- HBM Header必须覆盖 Job/epoch/layer/op/NTile，并处理G/U身份；KVB tag必须明确K/V、head和block。

- 所有外部 metadata 到达后都转成 Queue 内本地 Tile metadata，Matrix消费时再次检查。

- 继续保留“一个Job生命周期锁定B source”的原则。

这套方案已经可以作为下一版 B 侧 RTL 重构的设计基线。