可以。下面把我们已经讨论并基本收敛的 A 侧矩阵加载方案整理成一版完整架构说明。目标是让没有参与前面讨论的人看完后，能够理解：

- A 数据是谁组织、谁编号；

- Job 给 PCore 什么；

- XBC 怎么传；

- 3-Slot A Queue 怎么存、怎么读；

- 动态 \(M\) 怎么处理；

- RoPE 顺序怎么解决；

- A/B KTile 如何对应；

- 为什么 A 侧不会成为吞吐瓶颈；

- RTL 应该怎么拆。

# DEA8 PCore A 侧矩阵加载方案

## 1. 设计目标

PCore 中矩阵核心执行的基本运算仍然是

\[ A[M,16]\times B[16,16] \]

其中一个 KTile 对应：

- A 侧：\(M\times16\)；

- B 侧：\(16\times16\)。

矩阵阵列每周期处理 2 行 A，因此一个 KTile 的矩阵 issue 时间为

\[ \boxed{ T_{\mathrm{MAC}}=\left\lceil\frac M2\right\rceil } \]

新的 A 侧设计希望做到三件事：

第一，动态 \(M\) 不再让 Matrix 数据通路关心原始 token/action 行号。Matrix 只知道“当前一共有多少有效行”。

第二，A Tile 必须完整到片上后才允许 Matrix 启动。一旦启动，这个 KTile 的 \(\lceil M/2\rceil\) 个 issue 连续完成，中途不能因为 A 数据不足而停顿。

第三，A 加载速度必须不低于 Matrix 的消费速度，使整个系统吞吐仍然只由 B 侧加载和 Matrix 计算决定，而不是被 A 侧卡住。

# 2. A 侧职责边界

整个系统对“行顺序”的认知分成两层。

### DEA8 总控 / GCore

负责真正的语义顺序，包括：

\[ \text{original row} \rightarrow \text{compact row} \]

例如原本 51 行中实际参与计算的是：

1, 4, 7, 12, 20, 31

则总控可以形成：

M = 6

row_order[0] = 1

row_order[1] = 4

row_order[2] = 7

row_order[3] = 12

row_order[4] = 20

row_order[5] = 31

然后真正传给 Matrix 的数值顺序已经 compact 为：

local row0

local row1

...

local row5

### PCore Matrix

Matrix 只认识：

local row = 0 ... M-1

它不知道 local row3 原本是不是第12行，也不需要知道。

所以核心原则是：

\[ \boxed{ \text{Matrix只认识 compact row，不认识 original row} } \]

这能显著简化 A Queue、MXU、DEQACC 和本地中间存储的数据通路。

# 3. Job 中携带的 A 侧信息

DEA8 主控发布 Job 时，至少需要给 PCore：

m

row_order / sequence context

其中 m 决定本 Job 有多少实际有效行。

我们的约定是：

| Job | m |
| --- | --- |
| K Projection | 固定 51 |
| V Projection | 固定 51 |
| Q Projection | 实际 M |
| Attention相关矩阵 | 实际 M |
| O Projection | 实际 M |
| G-U | 实际 M |
| Down | 实际 M |

K/V 特殊规定：

\[ \boxed{M_K=M_V=51} \]

这是有意的设计选择，而不是性能做不到。

原因是 K/V 整体计算量较小，同时 V 还涉及量化方向问题。固定做完整51行，可以避免：

- V 的动态量化布局；

- KV 存储随 M 变化；

- K/V 行映射传播；

- 更复杂的 Attention K/V 管理。

当前工程里 K、V 的 Matrix 工作量本身也明显小于 Q、G-U、Down。

# 4. row_order 不进入 Matrix 主数据流

虽然 Job 可以携带行顺序，但这个顺序不跟着每个 A 数据 beat 走。

逻辑上：

┌──────────────→ PCore Control → VPU

DEA8 Job ────────┤                    ↑

│                 row_order

│

└────── m ───────→ A控制 / Matrix

GCore / local BUF

│

│ A data + scale

▼

A Queue

│

▼

MXU

也就是说：

顺序属于控制面，A 数值属于数据面。

这样不会为了保存原始 row ID 而把：

- XBC；

- A Queue；

- Matrix；

- Accumulator；

全部加宽。

# 5. RoPE 顺序如何解决

这是动态 \(M\) 下唯一需要真正原始行顺序的典型地方。

对于 Q Projection，Matrix 输出仍然是 compact 顺序：

Q_local[0]

Q_local[1]

...

Q_local[M-1]

VPU 做 RoPE 时不使用 local row 作为 position，而使用：

\[ \boxed{ position_i=row\_order[i] } \]

例如：

local row0 → original row1

local row1 → original row4

local row2 → original row7

那么 VPU 就读取：

RoPE[1]

RoPE[4]

RoPE[7]

而不是：

RoPE[0]

RoPE[1]

RoPE[2]

因此数据本身不用重新 scatter。

只改变 RoPE table 的读取地址。

# 6. K Projection 的 RoPE 不需要额外 sequence

因为 K 强制：

\[ M=51 \]

并始终按完整固定顺序：

0,1,2,...,50

所以 K 可以规定：

sequence_mode = IDENTITY

PCore/VPU 自己按：

\[ position_i=i \]

处理即可。

不需要真的把51个行号跟着 K Job 发下来。

同样，V 虽然也是 \(M=51\)，但 V 本身没有 RoPE，因此更简单。

# 7. row_order 的物理存储开销很小

最大行数为51。

一个位置编号范围：

\[ 0\sim50 \]

6 bit 足够。

因此完整 sequence 只需要：

\[ 51\times6=306\text{ bit} \]

规模非常小。

可以放：

- 小寄存器阵列；

- distributed RAM；

- control context RAM。

不需要 BRAM。

而且如果连续多个 Job 使用同一 active-row mapping，还可以进一步支持：

IDENTITY

EXPLICIT

REUSE

这种 sequence mode，减少 Job 重复携带 sequence。

这属于协议优化，不影响主架构。

# 8. A 数据格式

一个 A row 对应：

\[ 16\times INT8 \]

即：

\[ 16\times8=128\text{ bit} \]

同时每一行带一个 8-bit scale。

所以一个完整 row：

\[ \boxed{128+8=136\text{ bit}} \]

当前 qvec16_t 本身就是这种 16×INT8 加 scale 的逻辑数据单位。

# 9. XBC 接口宽度

新的 XBC 每拍传 3 行。

因此数据部分：

\[ 3\times128=384\text{ bit} \]

scale：

\[ 3\times8=24\text{ bit} \]

再加运输身份：

\[ n\text{ bit} \]

所以：

\[ \boxed{ XBC = 384bit\ data + 24bit\ scale + nbit\ metadata } \]

每个 accepted beat：

lane0 → row 3k

lane1 → row 3k+1

lane2 → row 3k+2

# 10. XBC 不需要携带 original row ID

因为原始行顺序已经由 Job 的 row_order 管理。

所以 XBC 不需要：

row_id0

row_id1

row_id2

也不需要再把 semantic position 嵌进主数据流。

XBC 只负责：

“这是当前 A KTile 的第几拍数据。”

# 11. XBC 中的 n bit 应该做运输保护

这部分 metadata 不应该用来传 original row number，而应该用于保证 A stream 本身不乱。

推荐包含类似：

epoch

a_tile_seq / k_tile_seq

beat_idx

最大：

\[ M=51 \]

每拍3行，因此一个完整 A Tile 最多：

\[ \left\lceil\frac{51}{3}\right\rceil=17 \]

拍。

所以 beat_idx 只需要5 bit。

Receiver 可以检查：

incoming.epoch    == expected_epoch

incoming.tile_seq == expected_tile_seq

incoming.beat_idx == expected_beat_idx

这样可以检测：

- 错 Job / epoch；

- A KTile 串错；

- beat 丢失；

- beat 重复；

- beat 乱序。

# 12. 为什么仍然需要 KTile 级 identity

虽然 PCore 不需要知道原始 M 行序号，但仍然必须知道：

这是哪个 KTile 的 A slice。

因为矩阵真正算的是：

\[ A_{K_i}\times B_{K_i} \]

A KTile0 必须和 B KTile0 配对。

A KTile1 必须和 B KTile1 配对。

不能出现：

\[ A_{K_5}\times B_{K_6} \]

所以：

\[ \boxed{ \text{可以删除 M-row identity，但不能删除 KTile identity} } \]

这是两个完全不同的问题。

# 13. A Queue 总体结构

A 侧采用：

\[ \boxed{3\text{-Slot Circular Queue}} \]

逻辑结构：

Slot0 → Slot1 → Slot2

↑                ↓

└────────────────┘

写顺序固定：

0 → 1 → 2 → 0 → 1 → 2 ...

读顺序也固定：

0 → 1 → 2 → 0 → 1 → 2 ...

不做：

扫描哪个Slot空

随机找空Slot

因此只需要：

write_ptr

read_ptr

used_count

即可。

# 14. 一个 Slot 的最大容量

每个 Slot 按最大：

\[ 51\times16 \]

INT8 数据配置。

数据量：

\[ 51\times128 = 6528\text{ bit} \]

scale：

\[ 51\times8 = 408\text{ bit} \]

总计：

\[ 6936\text{ bit} \]

即：

\[ 867B \]

三个 Slot：

\[ 3\times867 = 2601B \]

约：

\[ \boxed{2.54KiB/PCore} \]

再加少量 Slot metadata。

容量很小。

# 15. 动态 M 如何使用 Slot

虽然每个 Slot 物理上最大支持51行，但当前 Job 只使用：

\[ 0\sim M-1 \]

这些 row。

后面：

\[ M\sim50 \]

全部逻辑禁用。

例如：

\[ M=20 \]

那么：

row0 ... row19   valid

row20 ... row50  unused

不要求每个 Job 都清零后31行。

只要：

- 当前 Slot metadata 中保存 m_snapshot=20；

- Matrix 永远不会访问20以后；

- 下一次 Slot reuse 时覆盖对应有效区域；

即可。

# 16. Slot metadata

身份信息应当是：

每 Slot 一份，而不是每 Row 一份。

例如：

slot_meta:

state

job_id

epoch

m_snapshot

a_tile_seq / k_tile_seq

source

context

根据需要还可以加入：

n_tile context

op

但是：

row_order[0:M-1]

不应该复制进每个 Slot。

row_order 属于 Job/PCore Control context。

# 17. Slot 状态机

建议每个 Slot 逻辑状态为：

FREE

↓

FILL

↓

READY

↓

READING

↓

FREE

含义如下。

### FREE

可被 A Receiver 预约。

### FILL

XBC/BUF 正在向这个 Slot 写入当前 A Tile。

### READY

已经收到完整 \(M\) 行。

此时整个 A Tile 原子提交，可以供 Matrix 使用。

### READING

Matrix 正在以2行/cycle消费该 Slot。

读完最后一行后：

Slot → FREE

read_ptr++

# 18. 一个 Slot 必须完整收满 M 行后才能 READY

这是设计中的强约束。

假设：

\[ M=20 \]

XBC 每拍3行，所以：

\[ T_A= \left\lceil\frac{20}{3}\right\rceil =7 \]

前6拍：

\[ 6\times3=18 \]

行。

第7拍：

lane0 = row18

lane1 = row19

lane2 = invalid

只有第7拍 accepted 后：

Slot.state = READY

Matrix 才允许启动这个 KTile。

这样可以保证：

一旦 Matrix 开始读 A，这个 Tile 的所有 A 行一定已经在本地。

# 19. 最后一拍不需要显式 row_valid

因为 Job 已经提供 \(M\)。

Receiver 知道：

beat_idx

lane_idx

所以本地可以计算：

\[ row=3\times beat\_idx+lane \]

如果：

\[ row<M \]

则写。

否则忽略。

例如：

\[ M=8 \]

则：

beat0: row0 row1 row2

beat1: row3 row4 row5

beat2: row6 row7 invalid

所以新的 XBC 不必再像当前 XBC4 那样依赖显式 row_valid 和 group_idx 来生成 pair。当前 dea8_xbc4_adapter 正是使用这些字段生成 pair_idx/tile_idx/row_valid。

新方案可以用：

M + local counters

取代。

# 20. A Queue 本身就是 Matrix 的 A 存储

这是一个必须强调的性能原则。

Slot 收满后，不应该：

A Queue

↓

再花 ceil(M/2) 拍

复制到另一个Array Buffer

↓

Matrix

否则会人为多一个完整 A Tile 搬运阶段。

正确设计是：

XBC / BUF

↓ 3 rows/cycle

┌─────────────┐

│ A Queue Slot│

└──────┬──────┘

│

│ 2 rows/cycle

▼

MXU

即：

\[ \boxed{ \text{A Queue Slot直接作为MXU的A-side Tile storage} } \]

不再做整 Tile copy。

# 21. Matrix 如何从 Slot 读取

Matrix 每拍处理两行，因此读序列为：

cycle0 → row0, row1

cycle1 → row2, row3

cycle2 → row4, row5

...

总 issue 数：

\[ \boxed{ T_{\mathrm{compute}} = \left\lceil\frac M2\right\rceil } \]

如果 \(M\) 为奇数，例如：

\[ M=51 \]

最后一拍：

row50 valid

第二行 invalid/zero

如果 \(M\) 为偶数，则所有 issue 都是两行有效。

# 22. Matrix 一旦开始必须连续读完

一个 KTile 的 launch 前必须确保：

A Slot READY

B Tile / PE Bank READY

DEQACC / downstream能够完整接收该Tile

然后：

\[ \boxed{ \left\lceil\frac M2\right\rceil } \]

个 Matrix issue 必须连续。

例如：

\[ M=20 \]

则：

KTile start

10 consecutive cycles:

0/1

2/3

4/5

...

18/19

中间不允许：

issue

stall

issue

这与我们 B 侧已经冻结的“NTile 内不允许人为 control bubble”原则一致。

# 23. A 加载与 Matrix 计算可以完全重叠

当前 Slot0 被 Matrix 读取时：

Slot0 = READING

A Receiver 可以同时：

Slot1 = FILL

甚至：

Slot2 = READY

因此理想状态是：

Slot0 : READING

Slot1 : READY

Slot2 : FILL

三个 Slot 分别承担：

- 当前计算；

- 下一 Tile 预备；

- 再下一 Tile 接收。

这就是 3-slot 设计的意义。

# 24. 为什么 3 行/拍足够快

A Tile 接收时间：

\[ T_A= \left\lceil\frac M3\right\rceil \]

Matrix 时间：

\[ T_M= \left\lceil\frac M2\right\rceil \]

对所有：

\[ 1\le M\le51 \]

都有：

\[ \boxed{ \left\lceil\frac M3\right\rceil \le \left\lceil\frac M2\right\rceil } \]

所以 A producer 始终至少和 Matrix consumer 一样快。

典型值：

| M | A加载：\(\lceil M/3\rceil\) | Matrix：\(\lceil M/2\rceil\) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 3 |
| 8 | 3 | 4 |
| 20 | 7 | 10 |
| 32 | 11 | 16 |
| 51 | 17 | 26 |

因此：

\[ \boxed{\text{A侧不会成为稳态瓶颈}} \]

# 25. 两个 Slot 理论上就够，三个 Slot 是工程余量

因为：

\[ T_A\le T_M \]

理论上：

Slot0 compute

Slot1 fill

双 Buffer 就可以做到无 A-side bubble。

但我们仍选择3 Slot。

第三个 Slot 用来吸收：

- GCore/XBC burst；

- B侧暂时未 ready；

- NTile 边界；

- Matrix launch timing；

- 控制小抖动；

- 本地 BUF/XBC source切换带来的短暂时序差。

由于第三个 Slot 只增加约867B，所以非常值得。

因此：

\[ \boxed{ 3\ Slot\text{ 不是最低容量，而是更稳健的工程选择} } \]

# 26. 推荐的物理 Bank 组织

3行写、2行读正好适合做3-way banking。

建议按：

\[ bank=row\bmod3 \]

组织。

也就是：

Bank0:

row0, row3, row6, row9, ...

Bank1:

row1, row4, row7, row10, ...

Bank2:

row2, row5, row8, row11, ...

每 Bank 每个 Slot 最大：

\[ 17 \]

个 row。

# 27. 写入时天然无冲突

每个 XBC beat：

row 3k     → Bank0[k]

row 3k + 1 → Bank1[k]

row 3k + 2 → Bank2[k]

正好三个 Bank：

- 各写一次；

- 没有两个 lane 写同一 bank。

所以3行并行写非常自然。

# 28. 读取时同样无冲突

Matrix每拍读取连续两行。

例如：

row0,row1 → Bank0 + Bank1

row2,row3 → Bank2 + Bank0

row4,row5 → Bank1 + Bank2

row6,row7 → Bank0 + Bank1

任意连续两行一定属于不同：

\[ row\bmod3 \]

Bank。

因此2行并行读也不会冲突。

这使：

\[ 3\text{ write rows/cycle} \]

和：

\[ 2\text{ read rows/cycle} \]

可以非常自然地共存。

# 29. 推荐实际存储组织

不一定要物理做：

Slot0_Bank0

Slot0_Bank1

Slot0_Bank2

Slot1_Bank0

...

更推荐三个大的物理 Bank：

A_bank0

A_bank1

A_bank2

地址可以定义为：

\[ addr=slot\_id\times17+\left\lfloor row/3\right\rfloor \]

因为：

\[ 3\text{ slots}\times17=51 \]

所以每个 Bank 只有51个 entry。

每个 entry：

\[ 136bit \]

即：

data[127:0]

scale[7:0]

如果使用双口存储：

Port A → Receiver write

Port B → Matrix read

就可以同时完成：

- Slot2 接收；

- Slot0 计算。

# 30. Data 与 scale 必须原子绑定

一个 row 的逻辑 entry 推荐直接定义成：

{

scale[7:0],

data[127:0]

}

即136 bit。

不要让：

data RAM

scale RAM

各自独立推进计数。

这样可以保证：

每一行 INT8 data 和对应 scale 永远一起写、一起读。

降低错位风险。

# 31. XBC 与本地 BUF

A 侧可能有两个来源：

XBC

BUF / local source

不要求它们外部物理协议完全相同，但进入 A Queue 前最好统一成一个逻辑接口：

3 × row data

3 × row scale

valid

ready

tile context

也就是说：

XBC Adapter ───┐

├──→ A Queue

BUF Adapter ───┘

这样 A Queue、Matrix reader、Slot FSM 不需要知道 A 是来自 GCore 还是本地 BUF。

这与 B 侧“前端可以不同、Tile 后端尽量统一”的思想一致。

# 32. Projection 中 A KTile 的 replay 问题

这一点必须写入系统协议。

例如 Q Projection：

\[ A[M,K]\times B[K,N] \]

对于同一个 NTile：

A K0

A K1

...

A K63

依次执行。

而换到下一个 NTile 时，A 的同一批 K-slice 还要再次使用。

由于 PCore A Queue只有3个 Tile：

\[ 3\ll64 \]

所以不可能把全部 A KTiles长时间缓存起来。

因此系统设计必须规定：

DEA8/GCore / local BUF 按 Matrix 调度需要，对 A KTile 进行 replay。

也就是每个新的 NTile，需要重新按照：

KTile0

KTile1

...

给 PCore。

A Queue只负责短距离 buffering，不负责长期保存整套 A matrix。

# 33. replay 不会形成性能瓶颈

因为 replay 后 A 输送速度仍然是：

\[ \left\lceil\frac M3\right\rceil \]

而 Matrix消费：

\[ \left\lceil\frac M2\right\rceil \]

所以只要 GCore/BUF 的 source bandwidth 能持续维持 XBC 的3 row/beat接口：

\[ T_A\le T_M \]

A replay仍然能被 Matrix当前 Tile 的计算隐藏。

# 34. 与 B 侧联合后的最终吞吐

A：

\[ C_A=\left\lceil\frac M3\right\rceil \]

Matrix：

\[ C_M=\left\lceil\frac M2\right\rceil \]

HBM B：

\[ C_{BH}=4.25 \]

KVB B：

\[ C_{BK}=4.5 \]

由于：

\[ C_A\le C_M \]

所以最终不需要把 A 放进性能瓶颈公式。

HBM 路径：

\[ \boxed{ C_{\mathrm{KTile}} = \max \left( \left\lceil\frac M2\right\rceil, 4.25 \right) } \]

KVB 路径：

\[ \boxed{ C_{\mathrm{KTile}} = \max \left( \left\lceil\frac M2\right\rceil, 4.5 \right) } \]

A 侧不会改变我们此前得到的 \(M=9\) 性能分界点。

# 35. 小 M 情况

例如：

\[ M=6 \]

A：

\[ \lceil6/3\rceil=2 \]

Matrix：

\[ \lceil6/2\rceil=3 \]

HBM：

\[ 4.25 \]

所以：

A      2拍

Matrix 3拍

B      4.25拍

最终 B 受限。

A 有充分余量。

# 36. 中等 M

例如：

\[ M=20 \]

A：

\[ 7 \]

Matrix：

\[ 10 \]

HBM：

\[ 4.25 \]

所以 Matrix受限。

A 在 Matrix算当前 Tile 的10拍中，有7拍就能准备好下一 Tile。

还剩3拍余量。

# 37. K/V 的 M=51

K/V：

\[ M=51 \]

A：

\[ \left\lceil51/3\right\rceil=17 \]

Matrix：

\[ \left\lceil51/2\right\rceil=26 \]

所以每个 Tile：

\[ 26-17=9 \]

拍 A-side margin。

因此固定51行不会导致 A 侧压力。

# 38. A/B Tile 对齐

Matrix launch 不应该简单判断：

A ready && B ready

而应该判断：

A Slot READY

AND

B Bank READY

AND

A.tile_seq == expected_k

AND

B.tile_seq == expected_k

也就是：

\[ \boxed{ A_{K_i} \leftrightarrow B_{K_i} } \]

必须严格一致。

这也是 A Slot 里保留 local KTile metadata 的主要原因。

# 39. 推荐的 KTile launch 条件

一个 KTile 开始前至少要求：

A:

rptr slot == READY

m_snapshot == current_job.m

tile_seq == expected_k

B:

one stationary bank ready

tile_seq == expected_k

Matrix/DEQACC:

full-tile continuous execution guaranteed

满足以后：

K_TILE_START

然后连续：

\[ \lceil M/2\rceil \]

拍。

# 40. 一个 NTile 内不允许 A 控制造成空泡

和 B 侧一样，我们最终要求：

一个 NTile 内，KTile 之间的间隔只能由 Matrix计算速度或 B加载速度决定。

不能因为：

A Queue切Slot

read_ptr更新

state机切换

A source arbitration

metadata检查

多出一拍。

因此理想实现中：

KTile N 最后一拍

与：

KTile N+1 第一拍

只要 A/B 都 ready，可以背靠背连续发出。

# 41. Slot 完成与下一 Slot 启动也不应插泡

例如：

Slot0 READING 最后一拍

同一拍之后：

Slot0 → FREE

rptr → 1

如果 Slot1 已 READY 且 B1 ready：

下一周期直接发 Slot1 row0/1

不能因为 FSM 回到：

IDLE

再多等一拍。

# 42. Error / clear 行为

A Receiver 建议也维护 latched：

protocol_error

出现以下情况可置位：

epoch mismatch

tile_seq mismatch

beat_idx mismatch

新Tile覆盖非FREE Slot

超过 ceil(M/3) beat

Tile未收完整却切换 context

Job m发生非法变化

第一版错误处理可以简单：

停止当前A stream

invalidate FILL slot

等待clear/reset

不做复杂在线恢复。

Job clear 时：

all A Slot → FREE

wptr = 0

rptr = 0

used_count = 0

receiver beat counter = 0

current tile context invalid

# 43. 推荐 RTL 模块拆分

可以最终拆成：

dea8_a_xbc_adapter.sv

XBC 384+24+n

3 rows/beat

metadata check

dea8_a_local_adapter.sv

local BUF → common A write format

dea8_a_queue.sv

3-slot circular queue

3-way row banking

slot metadata/state

write_ptr/read_ptr

dea8_a_reader.sv

READY slot → 2 rows/cycle

odd-M tail handling

dea8_matrix.sv

A/B tile matching

KTile launch

continuous M/2 issue control

当前 dea8_xbc4_adapter 和 dea8_afifo 的很多 pair/tile/row-valid逻辑会被这套结构替代。当前 A path 仍显式传递 pair_idx/tile_idx/row_valid 并在 FIFO 中校验。

# 44. 新旧 A 路径对比

当前大致：

XBC4

↓

xbc4_adapter

↓

A2 entries

↓

AFIFO

↓

1 pair/cycle

↓

MXU

新的设计：

XBC 3-row

│

▼

3-Slot A Queue

│

│ 2 rows/cycle

▼

MXU

主要变化是：

- 外部按3行/beat；

- 不再依赖 per-entry pair_idx；

- 不再依赖原始 M-row序号；

- Slot完整后一次 commit；

- 直接从 Slot 连续供 Matrix；

- Job 的 M 成为 A path 的核心几何参数。

# 45. 整体架构图

DEA8 Master

│

Job: m + row_order

│

┌─────────┴──────────┐

│                    │

▼                    ▼

PCore Control          Matrix Control

│                    │

row_order                 m

│                    │

▼                    │

VPU                   │

RoPE address             │

│

GCore / Local BUF                │

│                          │

│ 3 rows / beat            │

│                          │

▼                          │

┌───────────────────┐            │

│ A Source Adapter  │            │

│ XBC / local BUF   │            │

└─────────┬─────────┘            │

│                      │

│ 384b data            │

│ 24b scale            │

│ n-bit transport meta │

▼                      │

┌───────────────────────────────┐│

│       3-Slot A Queue          ││

│                               ││

│ Slot0 → Slot1 → Slot2 ──┐    ││

│   ↑                     │    ││

│   └─────────────────────┘    ││

│                               ││

│ each slot:                    ││

│   max 51 × 128b data          ││

│   51 × 8b scale               ││

│   slot metadata               ││

│                               ││

│ 3-way row banking             ││

│ write 3 rows/cycle            ││

│ read  2 rows/cycle            ││

└──────────────┬────────────────┘│

│                 │

│ 2 rows/cycle    │

▼                 │

┌─────────┐            │

│   MXU   │◄───────────┘

└─────────┘

# 46. 最终已经确定的 A 侧设计原则

可以把当前方案冻结成下面这些规则：

- DEA8 Job 携带当前 m；K/V强制 m=51，其余矩阵 Job 使用实际动态 M。

- Job/Control 保存 compact row 到 original row 的顺序；Matrix主数据通路不知道原始 M 维序号。

- Q RoPE 由 PCore Control把 row_order[i] 提供给 VPU，作为 RoPE table address；K 因为51行固定顺序不需要重排。

- XBC 每拍发送3行：384b INT8 + 24b scale + nbit transport metadata。

- XBC不携带 original row ID；行位置由 Job context 管理。

- A 侧采用3个严格顺序的 circular Slot：0→1→2→0...。

- 每 Slot 最大支持 51×16 INT8 + 51 scales，只启用 Job 所要求的前 M 行。

- 每 Slot 只有在 M 行全部接收完成后才能 READY。

- READY Slot 直接作为 Matrix 的 A Tile storage，不增加额外整 Tile copy。

- Matrix 每拍直接从 Slot 读取2行。

- 一个 KTile 启动后，\(\lceil M/2\rceil\) 个 issue 连续完成。

- A Queue允许同时写一个 Slot、读另一个 Slot。

- 推荐采用3-way row banking：bank=row mod 3，天然支持3写行/拍和2读行/拍。

- data 与 scale 作为136-bit row entry原子存储。

- original row_order 不复制到 Slot；Slot只保存 Job/epoch/M/KTile等 Tile 级 metadata。

- A KTile仍必须具有 KTile 级 identity，保证和 B KTile 严格配对。

- Projection 中跨 NTile 重复使用的 A KTiles 由 DEA8/GCore/BUF负责 replay；3-slot Queue只负责短距离流水缓冲。

- 对所有 \(M\)，\(\lceil M/3\rceil\le\lceil M/2\rceil\)，因此 A 侧不会成为稳态吞吐瓶颈。

- 一个 NTile 内不允许 A Queue/FSM/Slot切换产生额外 Matrix bubble。

- NTile边界可以第一版允许少量控制停顿，后续再优化跨 NTile 预取。

整套 A 侧方案的核心可以浓缩成一句话：

\[ \boxed{ \text{总控负责“这些行是谁”，PCore Matrix只负责“有多少行并按0…M-1连续算”} } \]

配合 3行/拍 XBC + 3-Slot完整 Tile Queue + 2行/拍 Matrix，A 侧能够在不传播 M 维原始序号的情况下，稳定支持动态 \(M\)，同时保证自身不成为矩阵流水的性能瓶颈。

可以。既然 BUF → A Queue 也统一成 1 beat 传 3 行，那 A 侧会更整齐：XBC 和 BUF 在进入 A Queue 之前都统一成相同的“3 行写入格式”，区别只在数据源和身份生成方式。

下面把 BUF 侧加载方案重新整理。

# BUF → A Queue 加载方案

## 1. 基本原则

BUF 侧主要负责把 PCore 内部已经存在的数据重新作为后续矩阵的 A 输入，例如：

QOZ / local BUF

↓

BUF Loader

↓  3 rows / cycle

3-Slot A Queue

↓  2 rows / cycle

MXU

和 XBC 一样，最终进入 A Queue 的基本 Tile 都统一为：

\[ \boxed{A_{\text{Tile}}[M,16]} \]

区别只是：

- XBC 的数据来自 GCore / 外部共享激活；

- BUF 的数据来自 PCore 本地 QOZ 等存储。

# 2. 本地 BUF 只启用前 M 行

本地 BUF 物理上仍然按照最大 51 行设计。

例如：

\[ Q/O:\ [51,256] \]

或者：

\[ Z:\ [51,512] \]

但是某个 Job 的实际：

\[ M=m \]

时，只允许访问：

\[ \boxed{row=0\sim m-1} \]

后面的：

\[ row=m\sim50 \]

全部禁用。

例如：

\[ m=20 \]

则：

row0  ~ row19   有效

row20 ~ row50   本 Job 禁用

这里的“禁用”不是清零，而是：

- 不读；

- 不写；

- 不进入 A Queue；

- 不参与 Matrix；

- 不参与后续 VPU。

RAM 中旧数据可以继续保留。

因此 QOZ 当前 Job 的逻辑有效形状直接变成：

\[ \boxed{[M,256]} \]

或者：

\[ \boxed{[M,512]} \]

# 3. 本地数据始终保持 compact 顺序

假设动态 M 之后：

M = 6

row_order = {1,4,7,12,20,31}

那么 QOZ 内仍然按：

QOZ row0

QOZ row1

QOZ row2

QOZ row3

QOZ row4

QOZ row5

连续存放。

它们语义上对应：

original 1

original 4

original 7

original 12

original 20

original 31

但 BUF Loader 根本不关心这些 original ID。

它只读取：

\[ row=0,\ldots,M-1 \]

所以整个 PCore 内部始终使用 compact row。

# 4. 沿特征维每 16 列切一个 A KTile

Matrix 每次需要：

\[ [M,16] \]

因此本地：

\[ [M,D] \]

需要沿特征维切片。

如果：

\[ D=256 \]

则：

\[ 256/16=16 \]

个 A KTile：

KTile0  = col 0   ~ 15

KTile1  = col 16  ~ 31

...

KTile15 = col 240 ~ 255

如果：

\[ D=512 \]

则：

\[ 512/16=32 \]

个 A KTile。

所以无论原 BUF 是 [M,256] 还是 [M,512]，送进 A Queue 后统一都是：

\[ \boxed{[M,16]} \]

# 5. BUF Loader 改成 3 行 / cycle

现在和 XBC 完全统一。

每个 row：

\[ 16\times INT8 =128bit \]

加一个 8-bit scale：

\[ 136bit/row \]

所以一拍读取3行：

\[ 3\times128=384bit \]

数据，加：

\[ 3\times8=24bit \]

scale。

也就是说 BUF Loader 内部每拍形成：

\[ \boxed{384bit\ data+24bit\ scale} \]

逻辑格式与 XBC 的数据部分完全相同。

区别只在于 BUF 不需要外部 transport metadata。

# 6. BUF 一拍读取的三行

对于当前 KTile \(k\)，第 \(b\) 拍读取：

\[ row=3b,\ 3b+1,\ 3b+2 \]

对应特征范围：

\[ 16k\sim16k+15 \]

例如当前是 KTile 5：

\[ col=80\sim95 \]

那么：

beat0:

row0[80:95]

row1[80:95]

row2[80:95]

beat1:

row3[80:95]

row4[80:95]

row5[80:95]

...

直到前 M 行全部搬完。

# 7. 一个 BUF A Tile 的加载时间

由于一拍3行：

\[ \boxed{ T_{\text{BUF-fill}} = \left\lceil\frac M3\right\rceil } \]

和 XBC 完全相同。

Matrix消费一个 Tile：

\[ T_{\text{Matrix}} = \left\lceil\frac M2\right\rceil \]

因此对所有 \(M\)：

\[ \boxed{ \left\lceil\frac M3\right\rceil \le \left\lceil\frac M2\right\rceil } \]

这比之前“BUF 两行/拍”的方案更宽松。

现在 XBC 和 BUF 两种 A source 都有相同的结论：

A Tile 的准备速度永远不慢于 Matrix 的消费速度。

# 8. 一些典型周期

| M | BUF加载 \(\lceil M/3\rceil\) | Matrix \(\lceil M/2\rceil\) | 余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | 7 | 10 | 3 |
| 32 | 11 | 16 | 5 |
| 51 | 17 | 26 | 9 |

所以 BUF 也不再是“刚好跟上”。

而是和 XBC 一样：

\[ T_{\text{fill}}<T_{\text{compute}} \]

大多数情况下都有余量。

# 9. 尾部不足3行由 M 本地处理

例如：

\[ M=20 \]

需要：

\[ \lceil20/3\rceil=7 \]

拍。

前6拍：

\[ 18\text{ rows} \]

最后一拍：

lane0 → row18

lane1 → row19

lane2 → invalid

无需在 BUF RAM 中保存 row_valid。

BUF Loader 本地根据：

current_m

beat_idx

lane_idx

计算：

\[ row=3\times beat\_idx+lane \]

只有：

\[ row<M \]

才进行实际读取和 A Queue 写入。

# 10. BUF Tile 也必须完整 M 行后才能 READY

规则与 XBC完全一致。

不能：

BUF读了前6行

↓

Matrix就先开始

↓

后面的边读边算

而是：

BUF Loader

↓

收满当前 M×16 Tile

↓

Slot READY

↓

Matrix 才可以启动

这样一个 KTile 一旦开始：

\[ \left\lceil\frac M2\right\rceil \]

个 Matrix issue 就一定连续。

# 11. BUF 和 XBC 共用同一个 3-Slot A Queue

A Queue仍然：

Slot0 → Slot1 → Slot2 → Slot0 → ...

无论 source 是什么，写入顺序都不变。

例如本地 BUF Job：

Slot0 : READING

Slot1 : READY

Slot2 : FILL from BUF

XBC Job：

Slot0 : READING

Slot1 : READY

Slot2 : FILL from XBC

所以 Queue 不需要两套结构。

# 12. 两个 source 的公共写入接口可以完全统一

建议在 A Queue 前定义统一逻辑接口：

a_wr_valid

a_wr_ready

a_wr_data[2:0][127:0]

a_wr_scale[2:0][7:0]

a_wr_lane_valid[2:0]

再加 Tile 级 context：

a_tile_start

a_tile_seq

a_source

于是：

XBC Adapter ─────┐

├── Common A Queue Write Port

BUF Loader ──────┘

这样 A Queue 完全不需要知道数据从哪来。

# 13. BUF 不需要像 XBC 那样每拍传 n-bit identity

这是两者一个重要差别。

XBC 是跨模块数据流，最好每拍带：

epoch

tile_seq

beat_idx

等运输检查字段。

BUF 是 PCore 内部由 Control 自己产生地址，因此身份可以由控制器本地生成。

例如在启动一个 BUF Tile load 时，直接锁存：

buf_ctx:

job_id

epoch

m

k_tile_seq

source

然后本地：

beat_idx = 0,1,...ceil(M/3)-1

自动推进。

不需要把 metadata 和每拍数据一起从 RAM 读出来。

# 14. Slot metadata 仍然要保留

虽然 BUF 数据本身不用携带 transport tag，但进入 A Queue 的 Slot 还是应该保存：

state

source = BUF

job_id

epoch

m_snapshot

k_tile_seq

optional op/context

这样 Matrix launch 时可以检查：

slot.READY

slot.m == current_m

slot.k_tile == expected_k

尤其必须和 B 侧匹配：

\[ \boxed{ A_{K_i}\leftrightarrow B_{K_i} } \]

# 15. 本地 BUF 的存储带宽要求也变了

这是把 BUF 从2行/拍改成3行/拍之后唯一真正需要确认的硬件条件。

每拍需要读：

\[ 3\times136=408bit \]

等价于：

384 bit INT8 data

+

24 bit scale

所以 QOZ / local BUF 的 RAM banking 必须支持：

\[ \boxed{3\ rows/cycle} \]

这一点不能只改控制器就自动得到。

如果当前老方案物理 RAM 只能：

2 rows / cycle

那么需要调整 bank organization。

# 16. 推荐 BUF 也按 row mod 3 做 banking

和 A Queue非常匹配。

例如：

\[ bank=row\bmod3 \]

则：

Bank0:

row0,row3,row6,...

Bank1:

row1,row4,row7,...

Bank2:

row2,row5,row8,...

于是每个 BUF beat：

row3k     → Bank0

row3k + 1 → Bank1

row3k + 2 → Bank2

可以同时读三个 Bank。

对于 [M,256] 或 [M,512]，每个 Bank 内再根据：

KTile index

选对应的16维 slice。

这样 BUF → A Queue 的3行并行读取最自然。

# 17. 如果不想重构整个 QOZ 物理布局

也可以保留原始宽存储，只在读口侧做 banking / replication / multi-port。

但从架构角度必须满足：

\[ \boxed{ \text{有效BUF read bandwidth}\ge3\times136bit/cycle } \]

至于最终综合成：

- 3-way bank；

- 双口 BRAM 组合；

- replicated small RAM；

- wide-word read；

属于 RTL/FPGA mapping阶段决定。

# 18. 3-Slot现在对 BUF 更有余量

由于：

\[ T_{\mathrm{BUF}}=\lceil M/3\rceil \]

而：

\[ T_{\mathrm{Matrix}}=\lceil M/2\rceil \]

所以典型 steady state 可以稳定保持：

Slot0 : READING

Slot1 : READY

Slot2 : FILL

而且 FILL 通常会早于当前 READING 结束。

例如：

\[ M=20 \]

当前 Matrix：

\[ 10\text{ cycles} \]

BUF加载下一 Tile：

\[ 7\text{ cycles} \]

于是还有3拍余量。

所以相比旧的2-row/cycle BUF，新的3-row/cycle方案对控制更友好。

# 19. NTile 开始时仍建议预填

虽然现在 BUF比Matrix快，但为了第一 Tile 不产生启动 bubble，还是建议：

NTile start前：

至少 Slot0 READY

如果控制方便，可以进一步做到：

Slot0 READY

Slot1 READY

Slot2 FREE

然后：

Matrix读Slot0

同时BUF填Slot2

不过两 Slot 预填不是性能硬要求。

# 20. QOZ 的动态 M gating

BUF侧不只是“读的时候少读”。

前级产生 Q/O/Z 时也只需要写：

\[ 0\sim M-1 \]

行。

例如：

\[ M=8 \]

则：

QOZ row0~7   正常更新

QOZ row8~50  write disable

后面 BUF Loader：

只读 row0~7

因此 dynamic M 会同时减少：

- VPU写入；

- QOZ存储访问；

- BUF读取；

- A Queue搬运；

- Matrix计算。

这才是完整的 M gating。

# 21. 更新后的 A 侧两类 source

现在 A 侧可以很干净地统一成：

| 项目 | XBC | BUF |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | GCore/外部 | QOZ/local BUF |
| 每拍行数 | 3 | 3 |
| data | 384 bit | 384 bit |
| scale | 24 bit | 24 bit |
| 外部 transport metadata | 有 | 不需要 |
| Tile fill周期 | \(\lceil M/3\rceil\) | \(\lceil M/3\rceil\) |
| 进入队列 | 共用3-slot A Queue | 共用3-slot A Queue |
| Matrix读 | 2行/cycle | 2行/cycle |

这就比之前更加统一了。

# 22. 更新后的整体 A 数据通路

DEA8 Job

m + row_order

│

┌──────────┴──────────┐

│                     │

▼                     ▼

PCore Control             VPU

│                 RoPE map

│

┌────────┴─────────┐

│                  │

▼                  ▼

XBC A              Local BUF

GCore source         QOZ / PBUF

│                  │

│ 3 rows/cyc       │ 3 rows/cyc

▼                  ▼

┌──────────────┐    ┌──────────────┐

│ XBC Adapter  │    │  BUF Loader  │

│384+24+n bit  │    │  384+24 bit  │

└──────┬───────┘    └──────┬───────┘

│                    │

└─────────┬──────────┘

▼

┌───────────────────┐

│  3-Slot A Queue   │

│                   │

│ 0 → 1 → 2 → 0... │

│                   │

│ each max          │

│ 51 × 136 bit      │

└─────────┬─────────┘

│

2 rows/cycle

▼

MXU

# 23. 最终性能关系也更简单了

无论 A 来自 XBC 还是 BUF：

\[ \boxed{ T_A=\left\lceil\frac M3\right\rceil } \]

Matrix：

\[ T_M=\left\lceil\frac M2\right\rceil \]

因此：

\[ T_A\le T_M \]

所以整个系统仍然：

HBM B 路径：

\[ \boxed{ C_{\mathrm{KTile}} = \max \left( \left\lceil M/2\right\rceil, 4.25 \right) } \]

KVB B 路径：

\[ \boxed{ C_{\mathrm{KTile}} = \max \left( \left\lceil M/2\right\rceil, 4.5 \right) } \]

A 来源是 XBC 还是 BUF，都不改变这个吞吐模型。

所以现在 BUF 侧可以正式定成：

\[ \boxed{ [M,D] \rightarrow \text{按16列切A KTile} \rightarrow \text{每拍取3行} \rightarrow 384b+24b \rightarrow 3\text{-Slot A Queue} \rightarrow 2\text{行/拍送MXU} } \]

其中始终只启用前 \(M\) 行；后面的 \(51-M\) 行完全 gated。这样 XBC 和 BUF 在 进入 A Queue 这一层终于真正统一了，后面的 Queue、Tile matching、Matrix launch 都可以完全复用同一套逻辑。