01：

首先，关于仿真器目前的进展和整体架构：

我们目前已经建模好了DEA-8的全部硬件资源，也跑通了单层的tramsformer数据通路。

仿真器可以观察执行时间，计算和通信配合等等，我们后面的dashboard会具体展示一下。

当前的边界是使用的合成输入和权重，后面会采用真实模型的checkpoint，同时扩展成完整的10步去噪负载，以及和RTL实现进行周期校验。

右边是我们仿真器的整体架构，和上次思路类似：模型作为负载输入后，经过中间层，变成特定的描述符，然后分成两路，一路去进行功能性验证，一路去实现事件调度，最后二者汇合，生成可视化的结果。

02：

这里是我们按照硬件资源实现的具体建模：包括主控单元，九个核内部的计算和存储资源，以及核间互联和与HBM的通信方式。

03：

我们具体介绍一下这些通信方式：

首先，对于核间互联，我们采用了三种方法，分为broadcast，gather和reduce。其中我们将XBC和KVB合并为一套物理广播资源，他们是256+16bit每拍

其次，对于HBM外存和通道，我们也同样建模了三种资源，负责存放数据的外存，负责传输的逻辑通道核负责调度的DMA。当前建模还未进行功能细化，后续我们会接入ramulator2.1来实现更多细节。

04：

然后这里演示一下具体的可视化输出结果：

第一部分是整层的执行阶段，显示具体的时间表，然后点击每个阶段还能显示具体的介绍标签。

第二部分是计算和通信资源时序：

这里分为五种资源，其中GCORE和PCORE还能查看内部具体的资源占用情况。当我们点击其中某种执行阶段时，下面会贴出这个阶段的具体细节，包括实现了哪些功能，数据怎么搬运怎么计算。

第三部分是缓冲里面的数据驻留：

这里详细列出了各个核里面的各种存储资源的资源占用情况。

后面就是一些比较理想化的数据统计，包括计算效率，数据搬运和有效带宽等等，就不过多介绍了。

最后我们后续会参考这些文献，进一步完善和扩展我们仿真器的功能。